Sez. A - Settore Industriale (2° Prova)

(Tema 1– Ing. Elettrica)

Le caratteristiche nominali di un motore asincrono trifase con rotore a gabbia sono le seguenti:

Pn= 7,46 kW; Vn =220 V , fn = 50 Hz, numero poli = 6, collegamento statore Y

I parametri del circuito equivalente sono i seguenti:

Rs= 0,294 ,   Rr’=0,144 ,    Xds=0,503 ,    Xdr’=0,209 ,    Xm=13,25 

Le perdite meccaniche per attrito e ventilazione si possono ritenere costanti e pari a 400 W.

# Parte prima

- Si calcolino per un funzionamento della macchina a tensione e frequenza nominale allo scorrimento del 2% le seguenti grandezze: velocità di rotore, corrente assorbita dalla rete, fattore di potenza (), coppia e potenza meccanica disponibili all’albero.

- Si calcolino la coppia e la corrente allo spunto.

- Si calcolino la coppia e la corrente allo spunto per una alimentazione con tensione di statore ridotta a metà del valore nominale.

# Parte seconda

Il sistema di raffreddamento del motore dell’esercizio precedente viene migliorato in maniera tale che il suo coefficiente di scambio termico risulta raddoppiato, mentre la superficie di scambio termico è incrementata del 20% a parità delle altre condizioni.

- Si calcoli il nuovo valore della costante di tempo termica, che nella condizione precedente era pari a 70 minuti

- Si valuti l’incremento complessivo di perdite che il motore nella nuova situazione è in grado di sopportare senza danni per gli isolanti, rispetto alla situazione precedente

- Si valuti quale può essere un ragionevole incremento di potenza nominale della macchina nella nuova condizione.

(Tema 2– Ing. Elettrica)

Uno stabilimento industriale consuma 25.000.000 kWh/anno e 2.500.000 Sm3/anno per la produzione di vapore a 0,45 MPa – 300 °C in una centrale termica con potenza installata  di circa 6 MW.

Lo stabilimento lavora 5.000 h/anno con un assorbimento piatto sia di energia elettrica      (5.000 kW) sia di energia termica (500 Sm3/h di metano). Lo stabilimento  non ha alcun fabbisogno di acqua calda.

Valutare la fattibilità tecnico economica di un impianto di cogenerazione effettuando il confronto tra diverse soluzioni impiantistiche e scegliendo le taglie in modo da ottimizzarne il risparmio rispetto alla situazione preesistente: turbina a gas con recupero di calore per la produzione di vapore, caldaia a vapore e turbina a vapore a contropressione, motore alternativo con recupero di calore per la produzione di solo vapore.

In particolare valutare il costo di produzione del kWh (combustibile, manutenzione+imposte), il risparmio ottenibile per ogni kWh prodotto invece che acquistato, il ritorno economico dell’investimento valutato con metodo non attualizzato (Payback)

Parametri da utilizzare per i calcoli (in aggiunta a quelli che devono essere inseriti autonomamente dall’esaminando e per i quali non è richiesta la consultazione di alcun testo):

- Prezzo acquisto kWh  12 c€/kWh

- Prezzo acquisto gas naturale  35 c€/Sm3 (sia per la centrale termica prima dell’intervento sia per l’impianto di cogenerazione)

- Tasso di sconto da utilizzare per i metodi attualizzati r = 5% (già deputato da inflazione+fattore di rischio)

- Prezzo impianto cogenerazione (motore primo + sistema di recupero): turbina a gas 1000 €/kW, motore alternativo 800 €/kW, turbina a vapore 1200 €/kW

- Costo unitario per manutenzione+imposte del kWh autoprodotto 1,5 €/kWh

- Salto entalpico tra  vapore in ingresso nella turbina a 4 MPa e vapore espulso a 0,45 MPa pari a 418 kJ/kg

- Non considerare l’incidenza  dei certificati bianchi

Riportare i risultati ottenuti in una tabella di sintesi per facilitarne il confronto.

(Tema 2– Ing. Meccanica)

Terza prova scritta Sezione B - Meccanica

Si richiede di svolgere il progetto di analisi dinamica di un motore alternativo monocilindrico per applicazioni motociclistiche. I dati fondamentali del motore sono:

| Alesaggio Diametro del pistone | 0,065 | [m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Corsa=2·OA | 0,065 | [m] |  |
| Lunghezza biella AB | 0,107 | [m] |  |
| Distanza del baricentro della manovella a=OG1 | 0,008 | [m] |  |
| Distanza del baricentro della biella b=G2A | 0,035 | [m] |  |
| Raggio giratorio della biella ρ | 0,025 | [m] |  |
| Distanza fra i supporti d = EF | 0,18 | [m] |  |
| Massa dello stantuffo ms | 0,2 | [kg] |  |
| Massa della biella mb | 0,5 | [kg] |  |
| Massa della manovella mm | 1 | [kg] |  |
| Rapporto di compressione p | 10 |  |  |
| Regime motore | 4000 | [giri/min] |  |

Si consideri il manovellismo nell’istante in cui la manovella, muovendosi con velocità angolare costante, è ruotata di α=55° a partire dalla posizione di punto morto superiore (PMS).

Si ipotizzi che al PMS all’inizio della fase di espansione, la pressione p3 dei gas, già completamente combusti, sia pari a 3700000 Pa, e che l’espansione sino all’angolo α di rotazione della manovella sia assimilabile ad una trasformazione adiabatica, con esponente della trasformazione k=1,3.

Analisi del ciclo Otto:

- descrivere e tracciare i diagrammi del ciclo Otto ideale nei piani p-V e T-S

- calcolare la pressione nel cilindro pα nella posizione angolare α della manovella a partire dalla posizione di punto morto superiore (PMS).

Cinematica del manovellismo

Sempre nella posizione angolare α, determinare i valori numerici di:

- velocità vB del pistone;

- velocità angolare ωb della biella;

- velocità vG2 del baricentro della biella;

- accelerazione aB del pistone;

- accelerazione angolare ωb della biella;

- accelerazione aG2 del baricentro della biella;

- accelerazione aG1 del baricentro della manovella.

Dinamica del manovellismo

Supponendo che il basamento sia vincolato mediante i supporti E ed F, schematizzabili rispettivamente con una cerniera e con un carrello, determinare:

- il sistema equivalente delle forze di inerzia (forza di inerzia e coppia di inerzia) agenti sullo stantuffo, sulla biella e sulla manovella;

- la coppia motrice agente sulla manovella Mm;

- la forza laterale S che lo stantuffo esercita sul cilindro;

- le componenti cartesiane delle forze Rx e Ry trasmesse dalla biella alla manovella;

- le componenti cartesiane delle forze Tx e Ty agenti sul cuscinetto di banco;

- le reazioni vincolari dei supporti V1 ,V2 e V3.