Allegato A3.2 (ingegneria idraulica)

Si progetti il sistema di drenaggio dell’area urbana descritta nella planimetria. La rete sarà di tipo misto e dovrà recapitare le acque a un punto ubicato in corrispondenza dell’incrocio stradale indicato nella mappa dalla scritta “Alfa”.

Si assumano note le curve di possibilità climatica nella forma h=a.tn, con h espresso in mm e t in ore; i valori del coefficiente a sono 42.0, 47.7, 60.2, 65.5 per tempi di ritorno rispettivamente di 5, 10, 50 e 100 anni, mentre l’esponente n è pari a 0.26 per ognuno dei medesimi tempi di ritorno elencati.

Il candidato assuma ragionevolmente ulteriori dati eventualmente necessari al dimensionamento delle opere, e rediga una relazione tecnica che includa lo sviluppo altimetrico e planimetrico dell’intera rete di drenaggio, i criteri di scelta e i valori delle portate di progetto dei rami della rete, il dimensionamento di alcuni collettori e la descrizione delle principali opere idrauliche al servizio della rete.

Planimetria in scala 1:6500

Planimetria in scala 1:6500

24 settembre 2010 terza prova nuovo ordinamento sezione B (ingegneria idraulica)

Si rediga il progetto di massima di una tubazione al servizio di un acquedotto pubblico in grado di trasportare una portata massima di 300 l/s dal serbatoio di monte a quello di valle, entrambi a pelo libero. Lungo il percorso della futura condotta l’altimetria del piano campagna è quella schematizzata in figura. È previsto che nel serbatoio di monte la quota del pelo libero possa variare fra 1,0 e 1,5 m al di sopra della quota del punto 1, pari a 155,00 m, e che quella del serbatoio di valle possa variare fra 0,5 e 1,5 m al di sopra della quota del punto 3, pari a 98,50 m. La quota del punto 2 è 148,00 m. La relazione di progetto dovrà contenere la descrizione di ogni eventuale pezzo speciale di cui si preveda l’installazione.

1

2

3

300 m                                                      300 m                                 20 m