Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I sessione 2012

Sezione A - Settore Civile Ambientale

Prova pratica di progettazione

Tema 2

Il candidato rediga la progettazione preliminare del sistema di distribuzione rappresentato in figura. La rete è a servizio di un centro abitato residenziale di 4.500 abitanti. L’altezza massima degli edifici da servire è pari a 16,5 m.

L’area è pianeggiante e la popolazione servita è uniformemente distribuita lungo la rete. Nel nodo di alimentazione, individuato dalla freccia, è garantita la portata massima richiesta dall’utenza e una pressione minima pari a 3,3 bar.

Il candidato fissi i dati mancanti giustificandone la scelta.

Si richiede la redazione di una relazione tecnica e degli elaborati atti a rappresentare l’intervento progettato: scelta del materiale, dimensioni delle tubazioni, sezione di posa, posizionamento delle apparecchiature di sezionamento e degli idranti antincendio, schema di un nodo.

350 m

200 m

220 m

200 m

250 m

100 m

100 m

100 m

450 m