ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

I SESSIONE 2004

TEMA D1: Civile Idraulica (Punti 1 e 2a) e TEMA D2: Ambiente e Territorio (Punti 1 e 2b)

Si consideri un collettore fognario urbano esistente, a servizio di un’area di 300 ha (50 000 A.E.) dimensionato sulla base dei seguenti parametri:

Portate di dimensionamento:

Portata nera = 150 l/s 						Portata di pioggia = 15 m3/s

Caratteristiche sulla qualità delle acque:

Tempo secco:

CBOD5 = 210 mg/l		NH3-N = 30 mg/l		N organico = 20 mg/l

TSS = 200 mg/l			P totale = 7 mg/l

Tempo di pioggia (concentrazioni medie osservate sui primi 30’ dell’evento significativo; si assumano trascurabili dopo 30’):

CBOD5 = 170 mg/l		NH3-N =  1,5 mg/l		N organico = 1,2 mg/l

TSS = 1500 mg/l		P totale = 1,5 mg/l

Il collettore termina con uno scarico libero nel punto dove è prevista la realizzazione dell’impianto di depurazione consortile, in cui è previsto che la portata sarà trattata a norma di legge prima dello scarico in corso d’acqua superficiale, con portata di riferimento pari a 200 m3/s, all’interno di un bacino dichiarato “area sensibile”.

Il candidato dovrà:

1: procedere al dimensionamento preliminare di un dispositivo ripartitore di portata, indicando contestualmente eventuali opere accessorie necessarie, idoneo a convogliare all’impianto una portata massima pari  al più elevato dei valori derivanti dai seguenti criteri (Regione Lombardia, Piano Regionale di Risanamento delle Acque):

a) apporto pro capite di 750 l per abitante equivalente al giorno, uniformemente distribuito nelle 24 ore. Il valore viene incrementato a 1.000 l quando le acque sfiorate non vengono avviate alle vasche di pioggia di cui ai punti seguenti e sono recapitate in laghi, ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per quanto attiene gli apporti civili e come media su 12 ore per quanto attiene gli scarichi industriali (salvo presenza di significativi complessi che lavorino su più turni giornalieri).

Il dimensionamento del ripartitore dovrà essere corredato da uno schema di massima dell’opera.

Inoltre, dal momento che attualmente è in discussione presso l’autorità competente una delibera che prevede il vincolo di utilizzo per pesca ricreativa del recettore, il candidato dovrà verificare se, a seguito del dimensionamento effettuato, nel recettore viene sempre osservato il limite di tossicità per lo ione ammonio fissato in 0,05 mg/l NH3-N a protezione della fauna ittica e, in caso contrario, esporre sinteticamente una o più opzioni di intervento perché ciò  possa avvenire.

2: fornire il dimensionamento di una sola delle due opere seguenti, a sua scelta:

2a: un impianto di sollevamento per convogliare il liquame dal punto di arrivo (quota fondo tubo = 122 m) al punto di ingresso nell’impianto di depurazione (quota p.l. iniziale = 127 m), facendo riferimento alla sezione altimetrica allegata; la relazione dovrà includere il dimensionamento delle tubazioni e della stazione di pompaggio, i disegni preliminari quotati dell’intero impianto e di ogni suo elemento significativo, le indicazioni di massima sulla costruzione dell’intera opera, e il calcolo dell’energia elettrica annua necessaria al funzionamento;

2b: il processo biologico di depurazione atto ad ottenere il rispetto dei limiti di scarico; la relazione dovrà includere il dimensionamento delle vasche biologiche e del sedimentatore(i) finale(i), e uno schema di massima delle opere, includendo eventuali strutture o dispositivi particolari che il candidato ritiene significativi.

Il candidato dovrà scegliere, motivandoli in modo appropriato, dati, parametri e quant’altro non specificato nell’enunciazione del problema.

Il candidato dovrà giustificare sinteticamente le scelte progettuali adottate tenendo presente la funzionalità del sistema sia dal punto di vista idraulico che di protezione ambientale.

Figura 1 – Schema altimetrico