Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere

I sessione 2012

Sezione A – Settore Informazione

Prova pratica di progettazione

Tema 1 – Informatica

Si progetti un impianto di condizionamento dell’aria al fine di raffreddare ambienti pubblici controllando l’afflusso di aria fredda nell’ambiente (si supponga che l’aria si raffreddi a contatto con acqua fredda circolante nei tubi posizionati nei soffitti) utilizzando valvole a saracinesca la cui apertura avviene tramite rubinetti a motore.

L’apertura delle valvole, in altre parole, è realizzata tramite controllo elettronico di un motore in corrente continua e un’opportuna cremagliera. Il sistema progettato cerca di mantenere costante la temperatura tenendo in considerazione anche la notevole dispersione termica (finestre e alle porte) in prima approssimazione considerata proporzionale alla temperatura stessa secondo una costante 1/Dt.

Sia Ct la capacità termica dell’ambiente.

- Si disegni la catena di acquisizione/regolazione del processo indicando le variabili in ingresso e uscita di ciascun blocco e in particolare la variabile di processo e quella di controllo.

- Si calcoli la funzione di trasferimento del processo.

- Si disegni il diagramma di Bode della funzione così determinata discutendo gli eventuali problemi di stabilità/instabilità.

- Si descrivano tutte le forme di controllo che eliminino le eventuali sorgenti di instabilità e la loro implementazione numerica.

- Si descriva il funzionamento dell’attuatore che regola l’apertura della valvola e un suo eventuale circuito di alimentazione/pilotaggio.

- Si scelga e descriva un trasduttore atto alla determinazione della variabile di controllo e lo si interfacci ad un microprocessore in modo che la lettura della variabile avvenga con una precisione del 5%.

- Si predisponga un set point digitale a 25 °C potendo la temperatura ambientale consentita variare da un minimo di -10°C ad un massimo di 50°C misurabili da microprocessore sempre con la solita precisione. Il microprocessore in oggetto possiede due porte ad 8 bit.