Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere

I sessione 2004

Tema: C1 Informatica

Analizzato il testo seguente, il candidato risponda alle domande riportate nel seguito.

- Una centralina di sicurezza per uso civile (domestico) è composta da una unità centrale cui sono collegati un massimo di 256 sensori, una sirena e – per le operazioni di configurazione iniziale e di servizio – un personal computer portatile attraverso una porta seriale RS232.

- L’unità centrale è dotata di un tastierino numerico (tasti 0-9, STAR (*), SHARP (#), ENTER, ESC, UPARROW (↑) e DOWNARROW (↓) ) e di un display alfanumerico a 2 righe per 40 caratteri (in grado di visualizzare il set di caratteri ASCII completo).

- L’unità centrale è dotata inoltre di un dispositivo di comunicazione in grado di inviare messaggi SMS a numeri preimpostati della rete cellulare.

- L’unità centrale mantiene una struttura dati interna (persistente) che ne determina il comportamento secondo le seguenti regole:

  - Ciascun sensore appartiene ad una delle seguenti categorie (configurabili per ogni sensore e mutuamente esclusive): INTRUSION, FIRE, SERVICE.

  - Ciascun sensore può essere assegnato, in fase di configurazione, ad una o più zone (con un massimo di 32 zone);

  - Una zona è attiva (in allarme) se un numero definito di sensori (configurabile dall’utente) rimane contemporaneamente attivo per un tempo Tz definito e configurabile per ogni singola zona;

  - Se una zona diventa attiva, l’unità centrale attiva la sirena e/o invia un SMS associato alla zona stessa;

  - Due SMS speciali (POWER e TAMPER) vengono inviati in caso di mancanza di energia o tentativi di manomissione del sistema;

  - Durante il funzionamento normale, il display alfanumerico visualizza le zone attive (se sono attive più di due zone, i tasti UP- e DOWNARROW permettono lo scrolling).

- L’attivazione/disattivazione del sistema e l’abilitazione delle funzioni di configurazione (svolte per mezzo del personal computer portatile) sono comandate dal tastierino numerico, previa autenticazione con password numeriche preimpostabili.

Sulla base delle informazioni ricavate dalla precedente descrizione – integrate da opportune ipotesi (da evidenziare) per le eventualità non descritte – il candidato:

- sviluppi un progetto di massima del software necessario per il funzionamento dell’unità centrale;

- sviluppi un progetto di massima del software – operante sul personal computer – necessario per eseguire le operazioni di configurazione della centralina (specificando i dettagli del protocollo di comunicazione fra personal computer e unità centrale a livello di applicazione).

oOo