Sez. A - Settore Civile Ambientale (Prova Pratica)

(Tema 1 – Ing. Civile)

#### Un lotto edificabile quadrato con superficie territoriale di 10.000 mq è fiancheggiato su un lato da una strada comunale di calibro 10 m. sulla quale sono presenti le infrastrutture tecnologiche. Con indice territoriale di 1,5 mc/mq si preveda di insediarvi 150 abitanti e di ricavare in sito gli occorrenti spazi di servizio pubblico e privato. Il candidato rediga:

#### la relativa planimetria generale in scala 1:500 comprensiva delle sistemazioni esterne , della viabilità e della traccia delle reti tecnologiche interne;

- i profili e gli allineamenti dei volumi residenziali progettati;

- gli schemi grafici ed identificativi delle tipologie previste;

- le tabelle e note esplicative del dimensionamento effettuato.

(Tema 2 – Ing. Civile)

.

(Tema 3 – Ing. Idraulica)

Progettare un acquedotto in grado di fornire acqua potabile a una area da urbanizzare della estensione di 12 ha in cui è prevista una densità abitativa di 90 abitanti per ettaro e edifici non superiori ai tre piani.

L’area ha altimetria crescente da sud a nord con quote del terreno variabili da 310 m a 400 m, e distanza orizzontale fra il punto più meridionale e quello più settentrionale pari a 980 m.

L’acqua potrà essere prelevata da un serbatoio esistente posto a quota 260 m in posizione esterna all’area e circa 2200 m a sud di essa.

Il progetto dovrà includere il dimensionamento delle principali condotte di adduzione e distribuzione, di eventuali serbatoi e impianti di sollevamento, e di ogni altro dispositivo previsto per il funzionamento del sistema.

Di tutte queste opere andranno forniti opportuni schemi grafici in grado di illustrarne compiutamente le caratteristiche, e andrà inclusa una stima di massima dei requisiti energetici annuali.

Il candidato assuma liberamente ulteriori dati eventualmente necessari

(Tema 4 – Ing Ambiente e Territorio)

Un collettore fognario raccoglie i reflui di un’area industriale che scarica un carico organico giornaliero pari a 3,5 t/d di BOD5, 1 t/d di TKN, con una portata di 65 m3/h. Si calcoli la concentrazione di sostanza organica biodegradabile nel refluo ed il numero di abitanti equivalenti a cui corrisponde il carico organico scaricato.

Un secondo collettore raccoglie scarichi urbani generati da un centro abitato di 40.000 AE (DI = 280 l/ab*d).

Assumendo che i due reflui confluiscano in un unico collettore, calcolare la portata e la concentrazione di sostanza organica a valle del punto di miscelazione.

Si dimensioni successivamente la linea acque (ad eccezione dei pretrattamenti) ed il comparto biologico della linea fanghi considerando che la concentrazione di SSV in vasca sia di 3,5 kg/m3 (SSV/SST = 0,7).

Infine, si disegni la planimetria  dell’intero impianto motivando ogni singola scelta impiantistica.

(Tema 5 -  Ing. Edile e Architettura)

Il Candidato progetti una residenza per 80 studenti universitari e annessi servizi, senza vincoli di tipologia edilizia, nell’area pianeggiante collocata nella periferia della città di Pavia a nord-est del centro storico (Planimetria in scala 1:5000). Si consideri che il lato ovest dell’area è confinante con il Parco della Vernavola.

Il Candidato dovrà elaborare e rappresentare alle scale ritenute più opportune:

- una proposta di assetto planivolumetrico e funzionale dell’intera area;

- le planimetrie significative dell’edificio (piano terra e un piano tipo);

- un prospetto e una sezione significativa;

- almeno un particolare costruttivo in scala opportuna.