Sez. A - Settore Civile-Edile-Ambientale (3a Prova)

(Tema 1 – Ingegneria Civile)

Il candidato rediga gli atti- tavole delle planimetrie, prospetti, sezioni in scala adeguata con minimo di 1.200, schema di convenzione- relativi ad  un programma integrato di intervento riguardante un nuovo centro commerciale. Questo è previsto  su un’area pianeggiante di 200x400 m asse maggiore con orientamento S-E, strada provinciale di collegamento con calibro 12m tangente ad un lato minore e  nella quale sono collocati le reti gas, elettriche e di telecomunicazioni: gli ulteriori servizi di acquedotto, e conseguente recupero, riuso e smaltimento delle acque di utilizzo e piovane dovranno avere origine e fine locale.

La SLP  sarà contenuta nel 20% della superficie territoriale e la superficie dei parcheggi ad uso pubblico avrà lo sviluppo di 3, 5 mq per 1 mq della superficie adibita alla  vendita. Nel centro commerciale dovranno essere previsti strutture complementari quali la ristorazione, gli sportelli bancari, l’artigianato di servizio, spazi espositivi.

Il collegamento pubblico con le aree di utenza prevederà  un’adeguata stazione per i mezzi su gomma.

(Tema 2 – Ingegneria Civile)

Si progetti un capannone industriale monopiano a due falde a una sola navata in grado di coprire una superficie di 1200 mq. Sia previsto l'esercizio di un carroponte da 5 t. con il manto di copertura in lamiera grecata sandwich. Si assuma per la luce di navata il valore di 20 m e un'altezza utile di 6 m. Si consiglia una pendenza di falda pari al 9 %.

(Tema 3 – Architettura e Ingegneria Edile)

Vedi Allegato A3.1

(Tema 4 – Ingegneria Idraulica)

Vedi Allegato A3.2

(Tema 5 – Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio)

Si consideri un impianto di depurazione al servizio di una centro abitato di 115.000 AE. (DI: 300 l/ab·d). Tale impianto riceve anche un refluo industriale con una portata pari a 6.000 m3/d le cui caratteristiche sono riportate in tabella:

| Refluo industriale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametro | Unità di misura | Valore |
| BOD5/COD | - | 0,7 |
| COD | mg/L | 2.000 |
| N-NH4+ | mg/L | 50 |
| N-NO2- | mg/L | 1 |
| N-NO3- | mg/L | 30 |
| Ptot | mg/L | 1 |

Assumendo che i due reflui confluiscano in un unico collettore, calcolare i carichi di COD, BOD5, azoto e fosforo del liquame a valle del punto di miscelazione.

Il candidato riporti:

- lo schema di trattamento ottimale (sia per la linea acque che per la linea fanghi);

- le verifiche, per ogni parametro, che giustificano la scelta dello schema di trattamento.

Il candidato dimensioni la linea acque (ad eccezione dei pre-trattamenti) e la linea fanghi (si utilizzino più criteri per il dimensionamento del digestore confrontando successivamente i risultati ottenuti), ipotizzando:

- carico superficiale di solidi sospesi nell’ispessitore di 70 kg SS/m2·d;

- la percentuale di secco in uscita dalla centrifuga sia del 27 %.

Per la fase di disinfezione finale il candidato tenga presente di dimensionare il serbatoio di stoccaggio del disinfettante prevedendo un’autonomia di almeno 15 giorni.

Lo scarico avviene in corpo idrico superficiale ed è soggetto ai limiti di Tabb. 1 e 2 del Dlgs 152/2006 parte III.

Sez. A – Settore Industriale (3a Prova)

Tema 1

Con riferimento alla rete rappresentata in Figura e con i dati riportati in Tabella si chiede di determinare la corrente di corto circuito per guasto trifase simmetrico franco e monofase a terra franco nel punto 8 nelle seguenti due situazioni:

- Il trasformatore T5 ha collegamento Yy come riportato in Figura (la rete di MT funziona a neutro isolato).

- Il trasformatore T5 ha collegamento Dyg (la rete di MT funziona a neutro compensato mediante inserzione di una bobina di Petersen di opportuna induttanza).

Il candidato determini inoltre la corrente di corto circuito per guasto trifase simmetrico franco e monofase a terra franco nei punti 4, 5 e 6.

La lunghezza delle linee e i parametri delle linee in cavo sono riportati in Figura. Per tutti gli elementi della rete si trascurano le perdite di potenza attiva.

La bobina di Petersen ha induttanza pari a 1,5 H.

Si assuma che la rete, prima del guasto, funzioni a vuoto e che la tensione nei diversi punti di guasto considerati sia pari al suo valore nominale.

| Tabella |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | T1 | G2 | T2 | G3 | T3 |
| Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 100 MVA | Sn = 100 MVA |
| Vn = 15 kV | K1 = 15/380kV | Vn = 15 kV | K2 = 15/380kV | Vn = 15 kV | K3 = 15/132kV |
| Xg1=0,2 p.u. | Xt1=0,12 p.u. | Xg2=0,2 p.u. | Xt2=0,12 p.u. | Xg3=0,2 p.u. | Xt3=0,12 p.u. |
| Linee a 380 kV: Xd = Xi = 0,3 Ω/km; Linee a 132 kV: Xd = Xi = 0,4 Ω/km; Xo è pari a 3 volte Xd. Trasformatore T4: Sn = 600 MVA; K6 = 380/132 kV; Xt4=0,12 p.u. Trasformatore T5: Sn = 40 MVA; K5 = 132/20 kV; Xt5=0,12 p.u. |  |  |  |  |  |

Tema 2

È dato un trasformatore monofase con i seguenti dati di targa:

Pn = 12 kVA                            potenza nominale

V1/V20 = 3000/380 [V/V]         rapporto tra le tensioni a vuoto

fn= 50 Hz .

Sul trasformatore sono state effettuate le prove a) a vuoto, b) di corto circuito  e  c) di misura di resistenza degli avvolgimenti, di cui si riportano i risultati:

- prova a vuoto effettuata a tensione nominale

I0% = 4,8 %     corrente vuoto in percentuale rispetto alla corrente nominale

P0% = 1,2 %    potenza assorbita in percentuale rispetto alla potenza nominale

- prova di corto-circuito effettuata sull’alta tensione (primario) a corrente ridotta e alla temperatura di 20°

Pcc = 182 W     potenza assorbita in corto circuito

Vcc = 90 V       tensione di corto circuito

I1cc = 3,47 A    corrente di corto circuito

- misura di resistenza degli avvolgimenti alla temperatura di 15°

R1 = 6,8 Ω       al primario (alta tensione)

R2 = 0,106 Ω   al secondario (bassa tensione) .

Determinare:

- Il circuito equivalente del trasformatore alla temperatura convenzionale di 75° C;

- Le correnti, le tensioni, il rendimento convenzionale e la variazione percentuale di tensione quando il carico è costituito da una impedenza ohmico-capacitiva di resistenza Rc = 10,2 Ω e reattanza Xc = 4 Ω e la tensione al primario è quella nominale;

- Le correnti, le tensioni, il rendimento convenzionale e la variazione di tensione, quando eroga una potenza attiva di 8,4 kW con cos 2 = 0,8 in ritardo e la tensione di alimentazione al primario è quella nominale.

Sez. A - Settore Informazione (3a Prova)

(Tema 1 – Ing. Informatica)

Il candidato sviluppi il progetto di massima di un applicativo software necessario alla gestione di una biblioteca e in grado di gestire l’intero ciclo di vita del suo patrimonio librario.

Tale ciclo di vita include, come minimo:

- La gestione delle proposte di acquisto

- L’emissione degli ordinativi

- La gestione del carico/scarico dei volumi costituenti il patrimonio librario

- La gestione dei prestiti, inclusiva dei solleciti in caso di ritardata riconsegna

- La gestione della consultazione on-line del catalogo

- La gestione dell’anagrafica degli utenti della biblioteca

In particolare il candidato dovrà sviluppare (motivando le sue scelte):

- L’architettura hardware e software del sistema

- L’analisi degli scenari / casi d’uso ipotizzabili sulla base delle precedenti indicazioni

- Il progetto di massima della base dati

- Il progetto di massima dell’interfaccia utente

E’ inoltre richiesta una analisi delle problematiche di riservatezza (privacy) e sicurezza informatica strettamente pertinenti al sistema.

Costituisce elemento di valutazione l’ordinata trattazione dei punti precedenti.

(Tema 3 – Ing. Automatica)

Vedi Allegato

(Tema 3 – Ing. Biomedica)

Contesto di riferimento

Una struttura sanitaria pubblica di grandi dimensioni (1600 posti letto, 14 sale operatorie di cui dodici attive, 13000 dispositivi medici, 3900 dipendenti) decide di certificare la propria organizzazione in base allo standard inglese BS OHSAS 18001 del 2008 avente titolo “Sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Lo standard prevede esplicitamente che la salute e la sicurezza siano tutelate con misure specifiche sia per i lavoratori che per le parti “terze” rispetto all’organizzazione. Fra queste, nel caso in oggetto, ci sono a pieno diritto i pazienti.

Lo standard, ovviamente, include tutte le previsioni di legge in materia di salute e sicurezza vigenti nello stato in cui l’organizzazione opera.

In particolare in Italia vige il decreto legislativo n° 81 emanato nel 2008, il quale impone che la gestione della salute e della sicurezza trovi fondamento (anche) nelle seguenti imprescindibili attività:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative;

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da attuare a seguito della valutazione dei rischi al fine di minimizzarli;

- l’individuazione delle mansioni lavorative che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Come sopra accennato, lo standard prevede analoghe attività/valutazioni per quanto concerne le parti “terze” (punti i. e ii.).

Traccia per la stesura del tema

Riferendosi all’ambito ospedaliero e specificatamente alle principali attività cliniche che in ospedale prevedono l’utilizzo dei dispositivi medici, il candidato:

- descriva cosa si intende per pericolo, esposizione,  rischio, prevenzione e protezione dai rischi (specificando cosa differenzia il rischio per i lavoratori rispetto a quello per i pazienti);

- richiami il concetto di dispositivo medico e di apparecchiatura elettromedicale;

- ricordi le regole di corretta gestione dei dispositivi medici in base alla direttiva comunitaria competente, includendo i controlli di legge che sono obbligatori e il loro scopo;

- indichi i ruoli professionali coinvolti nell’utilizzo e nella gestione dei dispositivi, associando i controlli di cui al punto 3 ai ruoli identificati (“chi fa che cosa”);

- individui per ognuno dei dispositivi qui fra parentesi (tomografo PET, tomografo RMN, laser chirurgico):

  - in quali gruppi di locali ad uso medico il dispositivo può essere impiegato, possibilmente riferendosi alla normativa competente;

  - quali pericoli (da caratterizzare in modo scientifico) sono associati all’utilizzo del dispositivo, sia per i lavoratori (equipe clinica) che per i pazienti;

  - (se esistenti) quali riferimenti di legge/norma vigono per i limiti di esposizione ai pericoli individuati (per singolo pericolo);

  - (almeno) una misura di prevenzione e una di protezione dai rischi associati ai pericoli individuati (per singolo pericolo);

- ipotizzi che la struttura sanitaria intenda affidare a una società (tramite gara di appalto) la fornitura “chiavi in mano” di un sito di radioterapia (inclusivo di TC per la simulazione della dose pre-trattamento, di sistema informativo RIS-PACs e di dispositivi di emergenza paziente) da realizzare ex novo (quindi non è un intervento di ristrutturazione di un padiglione esistente).

L’appalto include:

    - la realizzazione delle opere (edili, impiantistiche, …),

    - la fornitura e installazione di tutti i dispositivi medici (incluso il sistema informativo RIS-PACs) con due anni di garanzia full-risk,

    - il contratto full-risk per un successivo periodo di anni 6 (si ipotizzi che il contratto costi il 15% dei costo di acquisto stimato dei dispositivi medici).

Supponendo che la base d’asta (sintesi della stima degli oneri economici ipotizzati dalla struttura sanitaria) ammonti a 6 milioni di euro (si tralasci l’IVA da tutti i calcoli) e ricordando anche i tempi di ammortamento fiscale vigenti in Italia (opere edili, impianti e dispositivi), il candidato determini il contributo dei costi di ognuna delle voci sopraccitate rispetto a detta base d’asta, proiettando l’analisi (e quindi l’andamento dei costi) negli otto anni successivi alla data di collaudo del sito.

(Tema 4 – Ing. Biomedica)

Il candidato affronti il problema della modellizzazione di sistemi biologici attraverso lo strumento dei modelli compartimentali.

Si consideri in particolare la classica struttura a due compartimenti con un compartimento accessibile e un compartimento remoto. Nel compartimento accessibile è presente anche un termine di produzione costante. Si rappresenti graficamente il modello e se ne dia una descrizione sommaria.

Si considerino tutti i flussi del modello compartimentale lineari. Supponendo di non conoscere la produzione (costante) si progetti un esperimento (il più semplice possibile) che consenta di identificare  i parametri del modello (compresa la produzione).

Si verifichi l’identificabilità a priori.

Si esprima l’andamento temporale dell’uscita in relazione ai parametri del modello e all’esperimento ipotizzato precedentemente.

Si scriva un programma in pseudo codice o in Maltab per effettuare l’identificazione del modello a partire dai dati sperimentali raccolti come precedentemente descritto e si realizzino i grafici e le opportune analisi.

(Tema 5 – Ing. Elettronica e Telecomunicazioni)

Il candidato/a progetti un sistema di controllo e monitoraggio del flusso veicolare, con le seguenti funzionalità:

* Rilevazione e conteggio dei mezzi transitati

* Rilevazione delle tipologie dei mezzi transitati (Auto, Mezzi pesanti, Moto, Pedoni,…)

* Rilevazione delle velocità e dei tempi di transito (passaggio automezzi a velocità variabile da 2 a 200 km/h)

* Rilevazione di stati anomali di traffico (Traffico rallentato, Bloccato, …)

* Memorizzazione dei dati in archivi locali per tempi sufficientemente lunghi

* Comunicazione con altri sistemi informatici attraverso interfacce di comunicazione GSM e/o

radio

* Autonomia locale di rilevamento, elaborazione ed archiviazione dati.

* 10 stazioni di monitoraggio video (immagini 352x288, 2 immagini/sec, compressione 4:1)

Dopo aver discusso il progetto di massima, disegnando e descrivendo uno schema a blocchi del sistema, si richiede di progettare e dimensionare in maniera dettagliata almeno due dei seguenti componenti essenziali:

* sensori primari

* blocco per l’elaborazione locale dei segnali

* memoria storica

* dispositivi GSM / radio di comunicazione

* sistema di trasmissione a banda minima dei segnali video multiplati TDMA se si vuole un tasso d’errore residuo di 10-6

* alimentazione a celle solari.