Pavia, 20 novembre 2012

ESAME DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE D’INGEGNERE

Sessione Autunnale

Classe di Laurea: Settore Industriale

Sezione A

Classe specialistica: Laurea magistrale in Ingegneria elettrica

Seconda Prova scritta Sezione A

Tema 1

a)	Il motore asincrono può essere avviato senza l’impiego di motori di lancio, come invece è necessario per i motori sincroni. Illustrarne le ragioni.

b)	Descrivere i possibili metodi di avviamento dei motori asincroni, rappresentando i relativi schemi elettrici unifilari e illustrandone le diverse peculiarità.

c)	Indicare quali siano le protezioni necessarie nei riguardi dei possibili guasti del motore.

Osservazioni: In Italia, in determinati ambienti, è fatto largo e indiscriminato uso del metodo di avviamento cosiddetto con commutazione stella-triangolo, che appare suggestivo per chi non approfondisca il problema nella sua vera essenza.

Questo metodo, tuttavia, è autorevolmente ritenuto un errore di carattere tecnico ed economico: esso comporta, infatti, oltre che gravi inconvenienti di carattere tecnico, anche costi superiori a quelli che possono essere conseguiti con altre soluzioni e minore affidabilità.

Il candidato dovrà esprimere le proprie valutazioni tecniche ed economiche su questo metodo di avviamento.

Dovrà, infine, indicare quali provvedimenti debbano essere adottati per realizzare uno schema di avviamento con commutazione stella–triangolo tecnicamente ineccepibile, così come è stato adottato ai primordi della tecnica elettrica: provvedimento che, ormai, è stato abbandonato.

Tema 2

Un trasformatore potenza nominale 1000 kVA, tensione primaria 20 kV, tensione secondaria 400 V, deve essere sottoposto alle prove di collaudo di accettazione.

Il candidato indichi le prove che devono essere effettuate e rappresenti gli schemi elettrici di misura, indicando le caratteristiche degli strumenti e degli apparecchi da impiegare.

Presuma dei valori ragionevoli per i risultati delle misure che si suppone di dovere eseguire.

Giustifichi, infine, le ragioni che possono avere portato, il progettista, a stabilire i predetti ragionevoli valori dei parametri del trasformatore.

Segue sul retro

Tema 3

Progettare la cabina di trasformazione di un impianto elettrico utilizzatore per il quale è stato previsto lo schema di massima rappresentato in figura.

È richiesto, in particolare, di completare lo schema, indicando:

a)	apparecchiature di manovra e di protezione;

b)	caduta di tensione lungo la linea di alimentazione del motore funzionante a pieno carico, a partire dalla sbarra SB;

c)	caduta di tensione lungo la linea di alimentazione del motore, all’avviamento;

d)	potenza reattiva della batteria di condensatori, da istallare ai morsetti del motore, per riportare il fattore di potenza, al pieno carico nominale, a 0,95;

e)	caduta di tensione lungo la linea di alimentazione del motore, funzionante a pieno carico, tenendo conto della batteria di condensatori;

f)	caduta di tensione lungo la linea di alimentazione del motore, all’avviamento, tenendo conto della batteria di condensatori;

g)	caratteristiche principali del trasformatore (tensioni nominali, potenza nominale e parametri caratteristici del doppio bipolo equivalente).

Assumere il seguente valore per la potenza nominale del motore: 200 kW.

Il candidato dovrà assumere i dati mancanti allo sviluppo del progetto.

* * *

Il candidato è tenuto a sviluppare almeno uno dei tre temi, a scelta. Tempo a disposizione: 4 ore.