Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

II sessione 2012

Sezione B - Settore Civile Ambientale

B3 - Prova pratica di progettazione

Tema 1 :

Il candidato progetti una lottizzazione residenziale in a zona pianeggiante di dimensioni 60x100 m il cui lato maggiore  ad Est  è fiancheggiato da una strada comunale di calibro 10 m sulla quale sono esistenti i servizi primari da allacciare alla nuova edificazione i cui parametri edificatori sono:

rapporto copertura fondiario: 0,30

indice volumetrico fondiario: 1,5 mc/mq

H max: 10 m

Standard urbanistici : min 20%

Tipologia fabbricati: in linea

Strade interne: calibro min 10 m

Distanze fra fabbricati, da strade e dai confini: secondo standard ex DM 1444/68

Sono richiesti :

- Pianta generale della lottizzazione in scala 1:200

- Verifica degli standard urbanistici, dei volumi e delle superfici

- Schema planivolumetrico

- Schema quotato di un edificio con la suddivisione interna

- Schema convenzione con il Comune

Tema 2 :

Il candidato progetti i locali  spogliatoio  a servizio di un campo di calcio di serie A.

Sono richiesti:

- raccordo di protezione per l’accesso al campo in scala 1:50 con particolari in scala 1:10

- planimetria, sezione, copertura in scala 1:50;

- prospetti significativi in scala 1:50

- pianta in scala 1:50 e dimensionamento della struttura portante adottata

- particolari dei tamponamenti, dei serramenti, dei solai in scala 1:5

- computo metrico delle opere progettate

Tema 3 :

Il candidato individui e dimensioni la filiera ottimale di trattamento  (linea acque e linea fanghi) di un impianto di depurazione che riceve le tipologie di reflui riportate di seguito:

- refluo di origine domestica (CODin: 3.000 kg/d).

- refluo di origine industriale (portata media pari a 5.000 m3/d) avente una concentrazione di BOD5 pari a 800 mg/L ed un rapporto BOD5/COD pari a 0,6.

Si effettuino le verifiche necessarie a giustificare le scelte dei vari trattamenti tenendo presente che  l’impianto scarica in corpo idrico superficiale.

Il candidato infine disegni la sezione del comparto di disinfezione (motivando la scelta del disinfettante).

Tema 4 :

Il candidato rediga il progetto preliminare di una stazione di sollevamento posta in testa ad un impianto di trattamento delle acque reflue a servizio di un centro abitato di 6200 abitanti a carattere esclusivamente residenziale. Il sistema fognario è misto e il collettore in arrivo all’impianto è un 1800 mm con quota di fondo fogna a – 2,80 m rispetto al piano campagna. La stazione di sollevamento deve alimentare un pozzetto di carico, posto in adiacenza, nel quale la quota massima di pelo libero è +4,00 m rispetto al piano campagna. In prossimità della stazione di sollevamento è situato un corpo idrico idoneo ad essere utilizzato quale recapito sia delle acque meteoriche non trattate che delle acque sottoposte a trattamento di depurazione. Il candidato fissi i dati mancanti giustificandone la scelta.

Tema 5 :

La struttura portante di un edificio di civile abitazione comprende il telaio in calcestruzzo armato normale riportato in figura di cui sono note la geometria e la sezione trasversale del solo pilastro.

Ulteriori dati del problema sono i seguenti:

- Gk = 50 KN carico permanente concentrato,

- gk1 = 5 kN/mq carico distribuito permanente. La larghezza di competenza della trave in questione risulta essere 10 m,

- qk1 = carico distribuito variabile secondo NTC 2008 per destinazione d'uso civile abitazione. La larghezza di competenza della trave in questione risulta essere 10 m,

- gk2 = 5 kN/mq carico distribuito permanente. La larghezza di competenza della trave in questione risulta essere 10 m,

- qk2 = carico distribuito variabile secondo NTC 2008 per destinazione d'uso balconi e scale. La larghezza di competenza della trave in questione risulta essere 10 m,

Assumendo ogni ulteriore ipotesi ritenuta necessaria (che va esposta e giustificata nel testo) si richiede di:

- Individuare i materiali utilizzati per la realizzazione della struttura.

- Predimensionare la trave.

- Risolvere il telaio caricato dalle combinazioni allo stato limite ultimo SLU come da normativa NTC08.

- Verificare le sezioni critiche allo SLU e produrre il disegno delle carpenterie delle armature della trave e del pilastro.

- Eseguire le verifiche allo stato limite di esercizio SLE secondo la normativa vigente.

- Progettare il plinto di fondazione.

- Produrre un computo metrico (non estimativo) delle opere in c.a.