Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

II sessione 2012

Sezione A - Settore Civile Ambientale

A3 - Prova pratica di progettazione

Tema 1 :

Il candidato progetti, in scala 1:1.000 ed a maggior scala per i particolari ritenuti significativi, l’assetto planivolumetrico dell’ambito di trasformazione, individuato nella cartografia allegata, sulla base delle indicazione e dei dati di progetto di seguito riportati, tenendo conto del contesto, desumibile dalla cartografia in scala 1:5.000, in cui il comparto si inserisce.

-     attuale destinazione del comparto: agricola;

- individuazione schematica, con relativo calibro, del  sistema di mobilità sia veicolare che

ciclabile e pedonale, interna al comparto nonché dei servizi primari da derivare d quelli

esistenti sulla strada pubblica in confine Sud-Ovest;

- superficie territoriale 6,9 ha;

- volume massimo edificabile 40.000 mc;

- destinazione ad edilizia residenziale pubblica e privata con edifici, di altezza massima 10,50 m,  coerenti con il tessuto urbano in adiacenza Nord e Sud al comparto;

- parcheggi pertinenziali inseriti nell’interrato degli edifici

- individuazione dei servizi pubblici di parcheggio e verde inerenti la nuova edificazione;

- individuazione di un  parco urbano pubblico, a servizio dell’area residenziale in progetto e di quella finitima, di superficie pari alla somma delle aree di cessione, queste stabilite

in 35 mq/ab;

- distanze dai confini, da strade e da fabbricati come da DM 1444/68;

Si introducano giustificate ipotesi di lavoro per quanto si ritenga non definito nel testo del tema e nella planimetria allegata.

Tema 2 :

# Il candidato esegua la progettazione di un edificio adibito principalmente a residenza con pianta rettangolare, dimensioni approssimative di 30x12 m (l’inerente superficie é suscettibile di variazioni +/- 10%), inserito in un lotto di 40x70 m. Il sedime ha accesso, su un  lato maggiore posizionato a Sud da strada comunale Sud, calibro 10 m, su cui sono situati i servizi primari. L’indice di fabbricabilità fondiaria  è di 1.6 mc/mq.

L’edificio sarà composto da :

- un piano interrato (escluso dal conteggio volumetrico) adibito ad autorimesse private;

- piano  terra destinato a ristorante;

- piani superiori destinati a residenza privata con un minimo di 3 unità abitative per piano;

Sono richiesti:

- posizionamento  (scala 1: 200) dell’edificio nel lotto di pertinenza –rispettando le prescrizioni del DM  1444/68 per quanto riguarda  la distanza dai confini e dalla strada - con individuazione dei sottoservizi dell’edificio  e delle funzioni degli spazi non coperti ed, in particolare, del parcheggio per il ristorante;

- pianta in scala 1:100 del piano interrato;

- idem terreno con individuazione degli schemi delle attività e relazioni funzionali del ristorante;

- idem tipo con la distribuzione degli appartamenti;

- prospetto principale e di un fianco in scala 1:100;

- sezione sui piani e sulla scala in scala 1:100;

- verifica della regolamentarità agli effetti igienici delle unità residenziali;

- particolare in scala 1:10 della partizione orizzontale interpiano;

- idem del tamponamento;;

- dimensionamento di massima ai carichi gravitazionali – scala 1:100- delle fondazioni ipotizzando una resistenza di progetto unitaria del terreno non superiore a 0,15 N/mmq;

- dimensionamento di massima , scala 1:100, con relativi calcoli della struttura portante adottata;

- particolare 1:10 del nodo strutturale trave-pilastro;

- individuazione – con relativa giustificazione- degli elementi da considerare come sismo resistenti

Tema 3 :

La fognatura al servizio di un centro abitato con popolazione residente di 130.000 AE è di tipo misto. Il coefficiente di afflusso in fognatura è pari a 0,7. L’apporto medio pro-capite di COD è di 110 g/(abd) e quello di TKN è pari a 12 g/(abd); il liquame presenta inoltre una concentrazione di N-NO3- di 60 mg/L e di N-NH4+ di 40 mg/L.

Il candidato individui lo schema di trattamento ottimale (sia per la linea acque che per la linea fanghi) effettuando, per ogni parametro, le verifiche necessarie a giustificare le scelte dei vari trattamenti ed indicando, per ciascuna fase, le finalità.

Si dimensioni successivamente la linea acque (ad eccezione dei pre-trattamenti) e la linea di trattamento fanghi.

Per il dimensionamento della fase biologica della linea acque si consideri che:

- il rapporto BOD5/COD è pari a 0,55;

- lo scarico avviene in area sensibile.

Per la fase di disinfezione finale il candidato riporti la pianta indicando le dimensioni ed il numero di inversioni di flusso; si tenga presente di dimensionare la fase di stoccaggio del disinfettante prevedendo un’autonomia di almeno 18 giorni.

Infine il candidato disegni lo schema a blocchi dell’impianto.

Tema 4 :

Il candidato rediga la progettazione preliminare del sistema di distribuzione rappresentato in figura. La rete è a servizio di un centro abitato residenziale di 3300 abitanti. L’altezza massima degli edifici da servire è pari a 12,5 m.

Le quote geometriche dei nodi della rete sono: zA=105,5 m; zB=105,0 m; zC=104,5 m; zD=104,2 m; zE=104,8 m; zF=104,7 m; zG=105,0 m; zH=105,0 m; zI=104,7 m; zL=105,0 m; zM=105,2 m) e la popolazione servita è uniformemente distribuita lungo la rete. Nel nodo di alimentazione , nodo H individuato dalla freccia, sono garantite la portata massima richiesta dall’utenza e una pressione minima pari a 3,0 bar.

Il candidato fissi i dati mancanti giustificandone la scelta.

Si richiede la redazione di una relazione tecnica e degli elaborati atti a rappresentare l’intervento progettato: scelta del materiale, dimensioni delle tubazioni, sezione di posa, posizionamento delle apparecchiature di sezionamento e degli idranti antincendio, schema di un nodo.

Tema 5 :

La struttura portante di un edificio di civile abitazione comprende il telaio in calcestruzzo armato normale riportato in figura di cui sono note la geometria e la sezione trasversale del solo pilastro.

Ulteriori dati del problema sono i seguenti:

- Gk = 50 KN carico permanente concentrato,

- gk1 = 5 kN/mq carico distribuito permanente. La larghezza di competenza della trave in questione risulta essere 10 m,

- qk1 = carico distribuito variabile secondo NTC 2008 per destinazione d'uso civile abitazione. La larghezza di competenza della trave in questione risulta essere 10 m,

- gk2 = 5 kN/mq carico distribuito permanente. La larghezza di competenza della trave in questione risulta essere 10 m,

- qk2 = carico distribuito variabile secondo NTC 2008 per destinazione d'uso balconi e scale. La larghezza di competenza della trave in questione risulta essere 10 m,

- Rigidezza della molla K = 3×107 kN/m.

Assumendo ogni ulteriore ipotesi ritenuta necessaria (che va esposta e giustificata nel testo) si richiede di:

- Individuare i materiali utilizzati per la realizzazione della struttura.

- Predimensionare la trave.

- Risolvere il telaio caricato dalle combinazioni allo stato limite ultimo SLU come da normativa NTC08.

- Verificare le sezioni critiche allo SLU e produrre il disegno delle carpenterie delle armature della trave e del pilastro.

- Eseguire le verifiche allo stato limite di esercizio SLE secondo la normativa vigente.

- Progettare il plinto di fondazione.

- Produrre un computo metrico (non estimativo) delle opere in c.a.