Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 1

Il candidato sviluppi il progetto di massima di un applicativo web destinato alla pubblicazione di materiale didattico nel contesto di un istituto superiore (liceo o simile). L'applicativo deve consentire l'accesso ai soli utenti registrati appartenenti alle categorie dei docenti dell'istituto, degli studenti e degli amministratori del sistema. La registrazione degli utenti è effettuata dagli amministratori.

La pubblicazione del materiale è riservata ai docenti e devono essere registrati tutti gli accessi a ciascun documento con indicazione dell'utente e dell'operazione effettuata.

Il candidato sviluppi in particolare lo schema della base dati e il progetto dell'interfaccia utente.

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema  2

Il candidato progetti un sistema elettronico atto a misurare il guadagno di transconduttanza di un lotto di transitori bipolari NPN in cui sia possibile impostare, in modo indipendente, le seguenti condizioni di misura:

Corrente di collettore, regolabile da 1 a 10 mA;

Tensione tra Collettore e Base regolabile tra 0V e 10V.

Nel proporre lo schema di misura, il candidato illustri le caratteristiche elettriche dei vari componenti attivi che prevede di utilizzare (transistori, amplificatori operazionali, ecc, ) e discuta i limiti di precisione e accuratezza del sistema in funzione della realità dei componenti impiegati.

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 3

Tema

Si desidera trasmettere a distanza un’immagine a colori raffigurata su un poster in formato A3 (297x420 mm), perché sia possibile riprodurla in remoto tramite stampa su carta, con risoluzione spaziale all’origine pari ad almeno 1 pixel per millimetro e risoluzione radiometrica pari ad almeno lo 0,4% (cioè l’errore di quantizzazione non deve essere superiore allo 0,4% della dinamica)

L’immagine è acquisita tramite scansione tipo raster e deve essere digitalizzata e trasmessa su un collegamento punto a punto sulla distanza di 8 km con un’attenuazione di 0,6 dB/km, in non più di 2 secondi, con modulazione 16-QAM.

Il candidato progetti gli schemi a blocchi del digitalizzatore (in maniera molto schematica), del trasmettitore e del ricevitore, descrivendo opportunamente la funzione di ciascun blocco inserito.

Inoltre, volendo ottenere una probabilità di errore sul singolo bit pari a 10-6 e ipotizzando che il canale sommi un rumore indipendente, bianco, gaussiano con densità spettrale di potenza pari a 10-8 W/Hz, il candidato, fissando a sua discrezione i parametri o le ipotesi di lavoro che ritiene

utili, calcoli la potenza media necessaria in trasmissione e la banda occupata sul canale.

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 4

Il candidato rediga il progetto, in scala 1.200,  ed il relativo schema di convenzione, di una lottizzazione produttiva avente i  lati di 80x120 m. con orientamento Nord parallelo a quello maggiore. Nel comparto dovranno essere ricavati le aree per gli standard pubblici, pari al 20% della superficie territoriale sistemata a verde liberamente usufruibili ed accessibili, come gli edifici, da una strada di calibro 10 m. in fregio ad un lato minore e sulla quale sono presenti tutte le infrastrutture. L’indice di copertura massimo  sarà del 60%, l’altezza massima degli edifici 15 m.  Le loro reciproche posizioni, distanza dalle strade interne, dai confini sono regolate dai disposti del DM 02.04.1968 n. 1444 da esplicitare nello schema di convenzione. Nei lotti dovranno essere previsti parcheggi pertinenziali pari ad 1mq/3,3 mq di  superficie lorda di pavimento.

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 5

Un pilastro rettangolare è alto 6 m. sul livello del suolo ed è sollecitato in sommità da un forza assiale di 600 kN. Sempre a livello della sommità agisce una ulteriore forza orizzontale di 70 kN con retta d’azione diretta secondo una diagonale. Dimensionare e verificare la struttura composta dal pilastro e relativa fondazione in c.a. con cls C 30/37 ed acciaio B 450 C conoscendo che la resistenza del terreno a quota – m.1,50 dal suolo è di 0,1 Mpa ed il coefficiente di attrito terreno-fondazione è di 0,57. Redigere il relativo computo metrico estimativo.

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 6

In una rete fognaria mista con portata 1.100 l/sec si vuole inserire uno sfioratore laterale

che convogli 1.000 l/sec nell’emissario e la rimanenza nel derivatore. Dimensionare il

collettore in modo che lo sfioro avvenga in regime adeguato per lo sfioratore considerato,

lo sfioratore stesso, l’emissario ed il derivatore con congrua pendenza, tenendo conto che

i materiali da utilizzare sono il calcestruzzo per collettore, sfioratore ed emissario, gres

ceramico per il derivatore. Disegnare in scala opportuna il complesso idraulico

progettato.

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 7

Progettare le strutture portanti atte alla realizzazione del seguente edificio:

– destinazione d'uso: uffici

– dimensioni in pianta: 12m x 24m

– altezza: 2 piani fuori terra, altezza massima fuori terra dell’edificio 8 m.

– ubicazione: comune di Varzi (PV), long E 9.1963, lat N 44.8244,  terreno pianeggiante

– piano fondazioni: terreni a grana grossa molto addensati, profondità (spessore) dello strato superiore ai 30m.

Il candidato introduca ogni ipotesi o assunzione aggiuntiva eventualmente necessaria con relative giustificazioni.

Si richiede di:

- individuare un sistema strutturale idoneo per solai, copertura,  strutture verticali e fondazioni;

- eseguire l’analisi dei carichi secondo la vigente normativa;

- scegliere alcuni elementi significativi all’interno dello schema strutturale proposto e, con i metodi della scienza e tecnica delle costruzioni, valutarne lo stato di sollecitazione sotto i carichi di progetto, indicando eventuali ipotesi semplificative adottate;

- progettare e verificare allo stato limite ultimo tali elementi

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 8

Il candidato individui lo schema di trattamento ottimale (sia per la linea acque che per la linea fanghi) effettuando, per i parametri BOD5, SST, Ntot e Ptot le verifiche necessarie a giustificare le esigenze dei vari trattamenti,  per un impianto di potenzialità pari a 220.000 AE  che scarica in corpo idrico superficiale ed avente le seguenti caratteristiche:

- liquame misto (civile e industriale);

- dotazione idrica 300 L/(AE·d) e coefficiente di afflusso in fognatura 0,7;

- apporto medio pro-capite di COD:  110 g/(abd);

- apporto medio pro-capite di TKN:  14 g/(abd);

- concentrazione iniziale di N-NO3-: 100 mg/L;

- concentrazione iniziale di  Ptot :  5 mg/L.

Il candidato dimensioni esclusivamente la linea acque (compresi i pre-trattamenti).

Per il dimensionamento della fase biologica della linea acque si consideri che:

- il rapporto BOD5/COD è pari a 0,85;

- la concentrazione di SSV (SSV/SST = 0,6) in vasca di ossidazione è pari a 3,5 kg/m3.

Infine il candidato disegni la planimetria dell’impianto.

OOo

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 9

Il candidato rediga la progettazione preliminare della rete di distribuzione rappresentata in figura. La rete è a servizio di una lottizzazione residenziale di 2500 abitanti. L’altezza massima degli edifici da servire è pari a 13 m.

L’area è pianeggiante e la popolazione servita è uniformemente distribuita lungo la rete. Nel nodo di alimentazione è garantita un’altezza piezometrica di 30 m.

Il candidato fissi i dati mancanti giustificandone la scelta.

Si richiede la redazione di una relazione tecnica e degli elaborati grafici atti a rappresentare l’intervento progettato.

300 m                                 200 m

200 m                                         160 m                                      150 m

200 m                                       200 m

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 11

Progetto di un cubo 10 x 10 destinato a una casa per un pittore.

Il candidato affronti il progetto sviluppando gli aspetti del progetto architettonico, del sistema strutturale e dei particolari costruttivi.

.

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 12

Con riferimento alla rete elettrica di trasmissione riportata in figura e con i dati della tabella più sotto riportata, il candidato proceda alla soluzione dei seguenti quesiti.

- Supponendo che le centrali di generazione siano del tipo a montante rigido, ossia con interruttore di parallelo posto sul lato alta tensione del trasformatore di macchina, procedere al dimensionamento dei quattro interruttori I1, I2, I3, I4, specificando tensione, frequenza e corrente nominali, nonché potere di interruzione, valutato sulla base del calcolo della corrente presunta di corto circuito (di tipo trifase e monofase a terra) nel punto ove è ubicato l’interruttore.

- Svolgere il calcolo di corto circuito monofase a terra, bifase e bifase a terra per un guasto posto nel punto X.

- Con riferimento al guasto monofase a terra, si calcoli la terna delle correnti di fase in transito lungo la linea nella tratta B-X.

- Sulla base dei risultati del precedente punto 3, discutere il funzionamento delle protezioni distanziometriche installate alla partenza della linea B.

| Le linee elettriche aeree, a tensione di 130 kV, abbiano reattanze chilometriche e . Sbarra | Generatore | Trasformatore |
| --- | --- | --- |
| A e B | An = 25 MVA X’’ = 0,30 pu | An = 25 MVA Vcc = 10% |
| C | An = 50 MVA X’’ = 0,30 pu | An = 50 MVA Vcc = 10% |
| D | An = 25 MVA X’’ = 0,30 pu | An = 25 MVA Vcc = 10% |

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I Sessione 2009

Previgente ordinamento (Prova Pratica)

Tema 13

Un motore asincrono trifase è caratterizzato dai seguenti dati di targa:

Potenza nominale 		Pn=7,5 kW,

Tensione nominale		Vn=400 V

Frequenza nominale	 	fn=50 Hz

Scorrimento nominale		sn=3,2%

Sono inoltre noti i seguenti parametri

Rs=0,72 , Rr’=0,48 , Xs=1,5 , Xr’=1,23 , Xm=33 ,

Si consideri inoltre il seguente profilo di velocità:

- accelerazione: 40% della coppia nominale

- decelerazione: (coppia nulla)

- frenatura: 25% della coppia nominale

- inversione del moto

il tutto a flusso pari al 75% del valore nominale

secondo il diagramma di carico seguente:

Si determini la configurazione di potenza necessaria e un algoritmo di alimentazione e regolazione ad orientamento di campo con controllo di tensione della coppia elettromagnetica e del flusso di rotore, specificando le ipotesi e le semplificazioni eventualmente assunte.