Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

II Sessione 2010

Settore Civile e Ambientale

Classe di Laurea (Ambiente e Territorio)

TEMA DI INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE

Si consideri un impianto di depurazione che riceve un refluo di origine domestica (potenzialità pari a 110.000 AE e dotazione idrica pari a 300 L/ab*d) e un refluo di origine industriale (portata media pari a 15.600 m3/d) avente come principali caratteristiche quelle riportate nella seguente tabella:

| Parametro | Unità di misura | Valore |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | mg/L | 300 |
| SST | mg/L | 5.800 |
| BOD5/COD | - | 0,6 |
| N-NH4+ | mg/L | 200 |
| N-NO3- | mg/L | 120 |
| Ptot | mg/L | 5 |

Il candidato individui lo schema di trattamento ottimale effettuando, per ogni parametro, le verifiche necessarie a giustificare le esigenze dei vari trattamenti per conseguire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/2006 Allegato 5 - Parte III.

Successivamente, il candidato dimensioni tutti i comparti della linea acque (ad eccezione dei pretrattamenti) e, per la linea fanghi, il trattamento biologico.

Si ipotizzi che l’impianto scarichi in corpo idrico superficiale.