Sez. B - Settore Informazione (Prova Pratica)

(Tema 1)

Il candidato sviluppi il progetto di massima di un applicativo software necessario per la gestione del magazzino di una impresa manifatturiera includendo come minimo le funzionalità di:

- Versamento e prelievo materiali

- Emissione automatica ordinativi a fronte del raggiungimento di livelli predeterminati di scorte

I materiali sono da considerarsi sfusi (versamenti e prelievi possono avvenire per quantità arbitrarie mentre la scorta di magazzino è indicata dalla quantità di materiale presente, per specie)

In particolare il candidato dovrà sviluppare (motivando le sue scelte):

- L’architettura hardware e software del sistema

- L’analisi degli scenari / casi d’uso ipotizzabili sulla base delle precedenti indicazioni

- Il progetto di massima della base dati

- Il progetto di massima dell’interfaccia utente

I parametri di dimensionamento potranno essere fissati dal candidato dando giustificazione delle scelte effettuate.

Lo svolgimento dovrà essere redatto in forma di elaborati grafici corredati da una relazione di accompagnamento esplicativa.

Costituisce elemento di valutazione l’ordinata trattazione dei punti precedenti.

(Tema 2)

Si consideri il motore a reazione in ﬁgura

descritto da due variabili adimensionali x1 e x2 proporzionali, rispettivamente, al ﬂusso di massa d’aria in ingresso e all’incremento di pressione nella camera di combustione. Un modello del compressore in assenza di stallo è dato dalle seguenti equazioni diﬀerenziali

x1 =2(C(x1)−x2 )

x2 =1/2(x1 −F−1 (αx2))

ove α `e l’apertura dell’ugello e le funzioni

sono le curve caratteristiche di funzionamento, rispettivamente, del compressore e dell’ugello. Per α = 1, le funzioni C(x1 )e F(αx1 ) sono rappresentate nella ﬁgura seguente (F in linea tratteggiata e C in linea continua).

La variabile di ingresso del sistema `e l’apertura dell’ugello α(t)mentre la variabile di uscita è

y(t)= x1 (t).

- Per α(t)= 1, si ricavi lo stato di equilibrio del compressore. Si ricavino le equazioni del sistema linearizzato nell’intorno dell’equilibrio e si discutano le proprietà di stabilità dello stato di equilibrio. Suggerimento:

2. Si ricavi la funzioni di trasferimento G(s)del sistema linearizzato ricavato al punto 1 e si tracci il graﬁco qualitativo della risposta ad uno scalino di ampiezza unitaria.

3. Si consideri il sistema di controllo rappresentato in ﬁgura ove la funzione di trasferimento

A(s)rappresenta un attuatore.

3.1 Per

si consideri un regolatore proporzionale e si determinino tutti i valori del guadagno che garantiscono l’asintotica stabilità del sistema in anello chiuso.

3.2 Per

si progetti il regolatoreR(s)in modo che:

(a) vi sia regolazione robusta a zero dell’errore a transitorio esaurito prodotto da

(b) la banda passante del sistema di controllo complessivo sia almeno pari a7 rad/s;

(c) il margine di fase sia almeno pari a 60°;

(d) un disturbo n(t)= N sin(ωt),N ≠0 sia attenuato sull’uscita a regime di almeno 40 db quando ω ≥ 300 rad/s.

(e) Per yo (t)= sin(ωt),ω ≤ 0.1 rad/s , l’errore a regime abbia ampiezza al pi`u pari a0.01.

4. Utilizzando il regolatore progettato al punto 3.2, si determini, in via approssimata, il tempo di assestamento della risposta allo scalino del sistema in anello chiuso.