Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I sessione 2012

Sezione A - Settore Civile Ambientale

Prova pratica di progettazione

Tema 4

Si progetti un edificio di 5 piani fuori terra di cui il primo su pilotis (con adeguato atrio d’ingresso) con forma ad H le cui ali sono costituite da un’unità abitativa composta, con distinzione fra la zona giorno e notte, da un soggiorno, una cucina, due camere da letto, due bagni per un totale di circa 110 mq di superficie lorda. L’anima della H è costituita dal blocco di collegamento verticale.

Il piano interrato, esteso all’intera superficie delimitata dai vertici della H, è destinato ai servizi della residenza  composti dalle cantine ed autorimesse pertinenziali.

L’edificio sorge su un terreno pianeggiante: il relativo lotto, di dimensioni 50x50 m, confina per tre lati con altri lotti edificabili ed con il quarto con una strada comunale di calibro 10 m nella quale sono interrati i servizi primari per l’allacciamento dell’edificio.

Elaborati richiesti

Planimetria generale del lotto con  orientamento, posizionamento dell’edificio con pianta delle coperture, sistemazione degli accessi pedonali e carrabili allo stesso, sistemazione a verde della parte non coperta, schema degli allacciamenti; (scala 1:200)

pianta quotata piano pilotis; (scala 1:100)

pianta quotata piano tipo e schema dei relativi arredi; (scala 1:100)

almeno 2 prospetti; (scala 1.100)

sezione con interessamento del blocco di collegamento; (scala 1.100)

particolari costruttivi delle murature di chiusura perimetrali e relativi serramenti in pianta e sezione;(scala 1:10)

verifica di rispondenza alle norme igieniche e dei VVF;

impostazione di computo metrico.

La maglia e la tipologia strutturale è di libera scelta del candidato: la stessa dovrà risultare negli elaborati.