Sez. B - Settore Civile-Edile-Ambientale (3a Prova)

(Tema 1 – Ingegneria Civile)

# Il candidato progetti una piccola stazione ferroviaria che consenta l’interscambio ferro-gomma, con gli inerenti servizi di deposito, parcheggio, raccolta, aree di ristoro per gli addetti all’interscambio. Rediga le tavole in scala appropriata ed imposti il computo metrico.

(Tema 2 – Ingegneria Civile)

Si progetti (scegliendo il profili tra i normal profili, nel caso particolare si consiglia l'uso di un HEA in Fe360 ) una trave semplicemente appoggiata agli estremi e caricata con un carico distribuito di 125 Kg/m e due carichi concentrati a un terzo e due terzi della luce, che si assuma essere di 950 cm, ciascuno pari a 11250 Kg. Si ricorda che devono essere rispettate e segnalate tutte le imposizioni dettate dalla norma vigente.

(Tema 3 – Ingegneria Idraulica)

Allegato B3.1

(Tema 4 – Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio)

Il candidato dimensioni le fasi di trattamento trattamenti della linea acque di un impianto di depurazione che riceve un refluo con le caratteristiche riportate di seguito:

| Parametro | Unità di misura | Valore |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | mg/L | 400 |
| TKN | mg/L | 50 |
| Ptot | mg/L | 2 |
| Portata | m3/d | 16.500 |

Lo scarico avviene in corpo idrico superficiale ed è soggetto ai limiti di Tabb. 1 e 2 del Dlgs 152/2006 parte III.

Sez. B – Settore Industriale (3a Prova)

(Tema 1 – Ingegneria Elettrica)

È dato un trasformatore monofase con i seguenti dati di targa:

Pn = 12 kVA                            potenza nominale

V1/V20 = 3000/380 [V/V]         rapporto tra le tensioni a vuoto

fn= 50 Hz .

Sul trasformatore sono state effettuate le prove a) a vuoto, b) di corto circuito  e  c) di misura di resistenza degli avvolgimenti, di cui si riportano i risultati:

- prova a vuoto effettuata a tensione nominale

I0% = 4,8 %     corrente vuoto in percentuale rispetto alla corrente nominale

P0% = 1,2 %    potenza assorbita in percentuale rispetto alla potenza nominale

- prova di corto-circuito effettuata sull’alta tensione (primario) a corrente ridotta e alla temperatura di 20°

Pcc = 182 W     potenza assorbita in corto circuito

Vcc = 90 V       tensione di corto circuito

I1cc = 3,47 A    corrente di corto circuito

- misura di resistenza degli avvolgimenti alla temperatura di 15°

R1 = 6,8 Ω       al primario (alta tensione)

R2 = 0,106 Ω   al secondario (bassa tensione) .

Determinare:

- Il circuito equivalente del trasformatore alla temperatura convenzionale di 75° C;

- Le correnti, le tensioni, il rendimento convenzionale e la variazione percentuale di tensione quando il carico è costituito da una impedenza ohmico-capacitiva di resistenza Rc = 10,2 Ω e reattanza Xc = 4 Ω e la tensione al primario è quella nominale;

- Le correnti, le tensioni, il rendimento convenzionale e la variazione di tensione, quando eroga una potenza attiva di 8,4 kW con cos 2 = 0,8 in ritardo e la tensione di alimentazione al primario è quella nominale.

Sez. B - Settore Informazione (3a Prova)

(Tema 1 – Ing. Informatica )

Il candidato sviluppi il progetto di massima di un applicativo software di utilità per la gestione di una biblioteca personale.

L’applicativo dovrà includere, al minimo:

- La gestione del catalogo, con possibilità di tracciare eventuali prestiti

- La possibilità di inserire riferimenti bibliografici di testi da acquistare (wish-list)

In particolare il candidato dovrà sviluppare (motivando le sue scelte):

- L’architettura del sistema

- L’analisi degli scenari / casi d’uso ipotizzabili sulla base delle precedenti indicazioni

- Il progetto della base dati

- Il progetto dell’interfaccia utente

Costituisce elemento di valutazione l’ordinata trattazione dei punti precedenti.

(Tema 2 – Ing. Automatica)

Vedi Allegato

(Tema 3 – Ing. Elettronica e Telecomunicazioni)

Il candidato/a progetti un sistema di controllo e monitoraggio del flusso veicolare, con le seguenti funzionalità:

* Rilevazione e conteggio dei mezzi transitati

* Rilevazione delle tipologie dei mezzi transitati (Auto, Mezzi pesanti, Moto, Pedoni,…)

* Rilevazione delle velocità e dei tempi di transito (passaggio automezzi a velocità variabile da 2 a 200 km/h)

* Rilevazione di stati anomali di traffico (Traffico rallentato, Bloccato, …)

* Memorizzazione dei dati in archivi locali per tempi sufficientemente lunghi

* Comunicazione con altri sistemi informatici attraverso interfacce di comunicazione GSM e/o

radio

* Autonomia locale di rilevamento, elaborazione ed archiviazione dati.

* 10 stazioni di monitoraggio video (immagini 352x288, 2 immagini/sec, compressione 4:1)

Dopo aver discusso il progetto di massima, disegnando e descrivendo uno schema a blocchi del sistema, si richiede di progettare e dimensionare in maniera dettagliata uno dei seguenti componenti essenziali:

* sensori primari

* blocco per l’elaborazione locale dei segnali

* memoria storica

* dispositivi GSM / radio di comunicazione

* sistema di trasmissione a banda minima dei segnali video multiplati TDMA se si vuole un tasso d’errore residuo di 10-6

* alimentazione a celle solari.