Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere

I sessione 2012

Sezione A – Settore Informazione

Prova pratica di progettazione

Tema 3 – Automazione

Si consideri il sistema di puntamento di un’antenna azionata mediante la coppia u(t) fornita da un motore elettrico controllato in retroazione. L’unico grado di libertà dell’antenna è la sua posizione angolare y(t) che è misurata mediante un trasduttore che fornisce la misura ym(t). L’antenna ha momento d’inerzia J=10 Kg·m2 ed è soggetta ad attrito viscoso (proporzionale cioè alla velocità angolare) con coefficiente h=2 N·m·s. La funzione di trasferimento del trasduttore è descrivibile mediante un sistema del primo ordine con guadagno unitario e costante di tempo trascurabile rispetto alle dinamiche in gioco. Il motore elettrico è descrivibile mediante un sistema del primo ordine con costante di tempo T=1s e guadagno K da progettare opportunamente.

- Scrivere il modello in variabili di stato dell’antenna e calcolarne la funzione di trasferimento.

- Determinare la funzione di trasferimento da y0(t) a y(t).

- Determinare per quali valori di K il sistema in anello chiuso risulta asintoticamente stabile.

- Determinare K in modo da minimizzare il tempo di assestamento della risposta di y(t) ad uno scalino di y0(t) rispettando il vincolo che la sovraelongazione sia minore del 20%.

- Si consideri un diverso schema di regolazione in cui il motore elettrico ha guadagno pari ad uno ed il controllo viene effettuato mediante un controllore LQG che riceve la misura ym(t) e agisce sull’ingresso del motore. Ricavare le matrici A, B, C che descrivono il sistema complessivo motore-antenna. Discutere la sintesi del regolatore Lineare Quadratico Gaussiano che mantiene l’antenna puntata in una direzione prefissata (descrivere la struttura del regolatore e la procedura per il progetto dei suoi parametri).