SEZIONE A - SETTORE DELL’INFORMAZIONE

VECCHIO ORDINAMENTO II° SESSIONE -  novembre 2003

Progettare un generatore di funzioni da laboratorio per impiego nel campo audio. Lo strumento dovra' avere una uscita principale con le seguenti caratteristiche:

-  Impedenza 50 Ω

-  Ampiezza regolabile entro +/- 20V

-  Tensione di offset regolabile entro +/-20V

-  Forma d'onda sinusoidale/quadra/triangolare (selezionabile da parte dell'operatore)

Dovra' inoltre essere disponibile una uscita supplementare a onda quadra, sincrona con quella principale, di ampiezza compatibile con lo standard TTL.

L'alimentazione dello strumento dovra' essere ricavata dalla rete elettrica a 220 V.

1) Si proponga una soluzione realizzativa a blocchi dello strumento

2) Si descrivano e si dimensionino in dettaglio i circuiti di uno o piu' di tali blocchi.

3) Si confrontino tra loro eventuali soluzioni alternative in termini di costo, prestazioni e consumo energetico.

4) Si propongano eventuali altre funzioni da incorporare nello strumento e si sviluppi il progetto 
    di alcune di esse.

Tema di Elettronica

Tema di Telecomunicazioni

Facendo riferimento alle usuali condizioni di propagazione, il candidato progetti in linea di massima un collegamento radiomobile adatto alla fonia ed alla trasmissione dati ad alta velocità a frequenze dell' ordine di 2 GHz, effettuando giustificate scelte sul tipo di canale radio e presentando un adeguato "link budget".

Progetti poi il link budget necessario per effettuare con scelte di sistema analoghe un servizio dati ad alta velocità, dell' ordine del Mbit/s.

Infine, provi a delineare le caratteristiche di sistema ed i parametri tipici delle connessioni radio necessari per estendere il servizio radiomobile ai treni ad alta velocità. Ove ritenuto opportuno, presenti le sue considerazioni sull' impiego a questo fine di vettori diversi da quelli tradizionalmente usati in campo radiomobile.

Tema di Automatica

tempo (sec)

### Figura 1: Il segnale di riferimento

Si vuole effettuare il controllo di velocità di una funivia. Il segnale di riferimento è indicato in Figura 1.L'attuatore è un azionamento elettrico il cui legame tra tensione di alimentazione e velocità angolare è descrivibile, in termini matematici, mediante un modello lineare tempo-invariante del primo ordine con costante di trasferimento 10  e costante di tempo 10 sec. La relazione tra velocità angolare dell’asse motore e velocità della funivia è di tipo direttamente proporzionale con coefficiente di proporzionalità pari a 10m/rad. L'effetto dell'aumento progressivo della pendenza della fune portante e della sua curvatura sono rappresentabili mediante un disturbo a rampa con coefficiente angolare 0.1 che si sottrae direttamente alla velocità della funivia.

Nell 'ipotesi di trascurare la dinamica del sensore di velocità e di considerare unitario il suo guadagno e supponendo che nelle fasi di avvio, marcia normale e frenatura il sistema controllato raggiunga una situazione di regime:

- si disegni lo schema a blocchi del sistema di controllo, tenendo conto della presenza del disturbo;

- si progetti il controllore in modo che:

  - il valore assoluto dell'errore permanente in risposta al segnale di riferimento dato sia               ;

  - l'effetto permanente del disturbo di velocità sia          ;

  - risulti attenuato di un fattore almeno pari a -40dB l'effetto sulla variabile controllata di disturbi di tipo sinusoidale che agiscono direttamente su tale variabile (e che descrivono, per esempio, l'effetto del vento sulla funivia) caratterizzati da ampiezza al più unitaria e pulsazione massima pari a 5  10  rad/ sec;

  - risulti attenuato di un fattore almeno pari a -20dB l'effetto sulla variabile controllata di disturbi di misura di tipo sinusoidale caratterizzati da ampiezza al più unitaria e pulsazione minima pari a 10 rad/ sec;

  - la banda passante del sistema di controllo sia > 0.5rad/sec;

  - la risposta allo scalino del sistema di controllo non presenti oscillazioni, né sovraelongazione e sia caratterizzata da un tempo di salita inferiore a 1.1 sec.

  - il margine di fase sia     50°.

- Al termine del progetto, per mostrare che le specifiche sono soddisfatte, si traccino gli andamenti approssimati dei moduli della risposta in frequenza ad anello chiuso, della sensitività e della sensitività complementare, dopo aver determinato le espressioni matematiche di tali funzioni.

- Si determini, infine, un controllore a tempo discreto che costituisca una discretizzazione accettabile, dal punto di vista delle prestazioni, del controllore progettato nel continuo. Si motivi la scelta del metodo e si scriva la funzione di trasferimento in z del controllore, dopo aver fissato opportunamente il periodo di campionamento T .

Tema di Informatica

Si consideri un sistema di videosorveglianza interno costituito da una serie di telecamere "intelligenti" (cioè dotate di autonome capacità di elaborazione e trasmissione dati) e da un sistema centrale di raccolta delle informazioni; le telecamere comunicano con il sistema centrale su una rete locale a standard IEEE 802.3 (ethernet su doppino a 100 Mb/s).

Ciascuna telecamera ha risoluzione 640x480 pixel x 16 bit di colore, è dotata di zoom controllabile in remoto e può essere orientata su due gradi di libertà.

Le telecamere possono operare in modalità STILL generando una sequenza di immagini fisse con cadenza impostabile da 1s a 10s, oppure in modalità LIVE generando uno stream video a 10 frame/s.

000

Il candidato ricavi una stima del numero di telecamere operabili contemporaneamente nelle diverse modalità (STILL o LIVE) in funzione della capacità trasmissiva della rete, valutando inoltre gli eventuali benefici ottenibili utilizzando appropriati metodi di compressione dati.

Successivamente sviluppi in dettaglio il progetto dell'interfaccia utente operante sul sistema centrale tenuto conto del fatto che l'operatore del sistema deve:

a) poter comandare individualmente i parametri di ogni singola telecamera (modalità di funzionamento, parametri di trasmissione, orientamento e zoom) nel rispetto dei vincoli di capacità trasmissiva della rete locale;

b) visualizzare in finestre distinte le immagini riprese da ciascuna telecamera;

c) selezionare un numero arbitrario di telecamere per la registrazione su memoria di massa

delle immagini trasmesse (in questo caso dimensionare la capacità di memorizzazione e le prestazioni della memoria di massa per un massimo di 2 ore di registrazione nel caso peggiore).

SEZIONE B - SETTORE DELL’INFORMAZIONE

NUOVO ORDINAMENTO II° SESSIONE -  dicembre 2003

1° prova scritta

TEMA A

Il candidato illustri lo stato dell' arte delle tecnologie di comunicazione mobile wireless con eventuale riferimento sua esperienza di studio o di lavoro.

TEMA B

Il candidato illustri lo stato dell' arte e le applicazioni della telemedicina con eventuale riferimento sua esperienza di studio o di lavoro.

2° prova scritta

Il candidato rediga una relazione che evidenzi i criteri di dimensionamento, le verifiche e i collaudi ipotizzabili per un generatore di forme d'onda per il campo audio da utilizzare in un laboratorio di misure.

2° prova scritta (telecomunicazioni)

Con riferimento alla realizzazione di una rete locale di trasmissione dati (LAN), estesa ad un ' area di uffici e/o produzione opportunamente precisata, il candidato esprima le sue considerazioni sui servizi offerti, sulle scelte di sistema, sui mezzi di realizzazione e sui criteri di progetto da adottare.

2° prova scritta (biomedica)

TEMA A

Il candidato illustri le caratteristiche tecniche e le problematiche di interfacciamento con un organismo vivente di uno strumento biomedico a sua scelta.

TEMA B

Il candidato illustri le fonti di rischio e le problematiche di sicurezza connesse con l’ impiego della strumentazione biomedica in ambito clinico.

prova pratica

Progettare un generatore di forme d’ onda sinusoidale, quadra e triangolare operante nel campo audio.

prova pratica (elettronica)

Espresse opportune ipotesi e definito concretamente e in modo realistico il problema progettuale, il candidato esegua a sua scelta uno dei seguenti progetti:

- un'interfaccia di acquisizione dati da macchina utensile per elaborazione off-line

- un 'interfaccia di comando con ingresso numerico da calcolatore e uscita per pilotaggio di un servocomando analogico.

prova pratica (biomedica)

TEMA A

Il candidato sviluppi il progetto di massima di un applicativo da utilizzarsi nell'ambito di un laboratorio di analisi cliniche ospedaliero al fine di tracciare l'esecuzione degli esami richiesti dai diversi reparti della struttura.

Come minimo l'applicativo deve tracciare: tipo di esame richiesto, struttura richiedente, data della richiesta, codice paziente, codice identificativo del campione biologico inviato (identificato da un codice a barre sul contenitore), data di esecuzione dell'esame, referto come collegamento ad un file esterno, codice del medico analista.

Si sviluppi inoltre uno schema dell' interfaccia grafica.

TEMA B

Il candidato sviluppi il progetto di massima di un sistema di acquisizione dati da interfacciarsi ad un insieme di apparecchiature di monitoraggio dei parametri vitali di un paziente. E' richiesto lo sviluppo dell'architettura generale (hardware) del sistema e dell'applicativo software di monitoraggio.

SEZIONE A - SETTORE CIVILE AMBIENTALE

VECCHIO ORDINAMENTO II° SESSIONE -  novembre 2003

Tema di:

-     	Ingegneria per l' Ambiente e il Territorio;

- Ingegneria Civile Idraulica.

L 'amministrazione di un Comune lombardo vuole realizzare un sistema di adduzione in ottemperanza alle seguenti specifiche: (1) la portata verrà prelevata dal serbatoio A, che avrà quota del pelo libero variabile fra 818 e 819 m, e convogliata ai serbatoi B e C (v. planimetria); (2) i serbatoi B e C alimenteranno due centri isolati, rispettivamente di 1200 e 6500 abitanti; (3) tutti i serbatoi (A, B e C) dovranno essere a pelo libero; (4) le massime quote del pelo libero dei serbatoi B e C dovranno essere rispettivamente pari a 778 m e 783 m; (5) il sistema dovrà funzionare completamente a gravità; (6) le adduttrici dovranno essere in pressione, e non saranno ammesse pressioni in condotta inferiori a 0.2 bar; (7) le condotte dovranno essere interrate ad una profondità non superiore a 250 cm.

Si richiede al candidato il progetto delle condotte adduttrici e dei serbatoi B e C.

Il candidato fissi a sua discrezione tutti i dati mancanti giustificandone la scelta.

L 'elaborato dovrà contenere:

- un' esauriente motivazione delle scelte operate e una chiara documentazione dei calcoli 
   effettuati;

-	le rappresentazioni grafiche necessarie per definire l' intera opera nelle sue linee essenziali.

Planimetria 1 :25000

Tema di Tecnica delle Costruzioni

Per la struttura a telaio in CA, il cui schema è indicato in figura, eseguire le seguenti operazioni:

a)Risolvere la struttura e tracciare i diagrammi delle azioni interne allo stato limite ultimo,

applicando i coefficienti di sicurezza prescritti dalla Normativa Europea

b)Dimensionare le armature necessarie e disegnarne il tracciato

Pg 1 =5OKn/m( carico permanente in esercizio)

Pq 1 =30Kn/m( carico variabile in esercizio)

Pg2=40 Kn/m( carico permanente in esercizio)

Pq2=20Kn/m(carico variabile in esercizio)

fck=30 N/mmq fsk=420 N/mmq

SEZIONE B - SETTORE CIVILE AMBIENTALE

NUOVO ORDINAMENTO II° SESSIONE -  dicembre 2003

1° prova scritta

Il candidato svolga, a scelta, uno dei seguenti temi:

- La rilevanza tecnica dei capitolati d' appalto nella realizzazione di un' opera di ingegneria civile.

- Il processo costruttivo di una rete idrica per la distribuzione di acqua potabile.

2° prova scritta

TEMA A

Il candidato rediga la relazione progettuale generale relativa ad un impianto di sollevamento per acqua potabile. La relazione dovrà evidenziare i criteri di progettazione, richiamare eventuali normative di riferimento, e illustrare le verifiche e i collaudi ipotizzabili.

TEMA B

Il candidato rediga la relazione progettuale generale di un muro di sostegno, evidenziando i criteri di progettazione, le normative di riferimento, le verifiche e i relativi collaudi ipotizzabili.

prova pratica ( progettuale )

TEMA A

li candidato rediga il progetto di un collettore fognario in grado di convogliare le portate riportate in tabella.

Il collettore verrà installato in una zona pressoché pianeggiante, e sarà composto di tre tronchi consecutivi.Il collettore in progetto scaricherà in un collettore esistente, a cui si dovrà congiungere senza che la quota del fondo risulti inferiore a -3.00 m rispetto al piano campagna.

Non è richiesto il dimensionamento degli elementi strutturali.

Il candidato fissi a sua discrezione tutti i dati mancanti giustificandone la scelta.

L' elaborato dovrà in particolare contenere:

- una sintetica relazione tecnica, contenente un' esauriente motivazione delle scelte operate e una chiara documentazione dei calcoli effettuati per il dimensionamento idraulico;

- le rappresentazioni grafiche necessarie per definire l' intera opera nelle sue linee essenziali.

TEMA B

Il candidato rediga il progetto delle strutture di un serbatoio per acqua potabile, avente forma di parallelepipedo alto 4.0 m e con lati di 3.0 m e 5.0 m.

Il serbatoio potrà essere riempito d' acqua fino alla quota di 3.5 m rispetto alla base, e verrà parzialmente interrato fino alla quota di 2.0 m rispetto alla base.

li candidato fissi a sua discrezione tutti i dati mancanti giustificandone la scelta.

L’ elaborato dovrà in particolare contenere:

- una sintetica relazione tecnica, contenente un' esauriente motivazione delle scelte operate e una chiara documentazione dei calcoli effettuati per il dimensionamento;

- le rappresentazioni grafiche necessarie per definire l'intera opera nelle sue linee essenziali.

SEZIONE A - SETTORE INDUSTRIALE

VECCHIO ORDINAMENTO II° SESSIONE -  novembre 2003

Tema di Ingegneria elettrica

Si considerino i risultati di alcune prove di laboratorio eseguite sui seguenti trasformatori trifase con collegamento Yy e frequenza nominale f  = 50Hz (di essi sono riportati anche alcuni dati di targa) :

* Le misure delle prove si riferiscono alle grandezze di linea.

Si prevede la possibilità di utilizzarli per l'alimentazione in parallelo di carichi industriali; in particolare si deve alimentare un carico trifase con le seguenti caratteristiche :

V    =400 V

Per ciascuna delle seguenti coppie di trasformatori:

A-D,   B-D,   C-D

si valutino:

- la corrente di circolazione a vuoto eventualmente presente, con i trasformatori collegati alla rete ma non al carico;

- la massima potenza che ogni coppia di trasformatori può erogare senza produrre sovraccarichi in ciascuna delle macchine;

- si valutlno in conclusione le prestazioni di ciascuna coppia di trasformatori e l'adeguatezza ad alimentare il carico in oggetto, indicando la soluzione ritenuta preferibile in base alle informazioni disponibili;

- supponendo che la rete di alimentazione sia di potenza infinita calcolare la corrente di corto circuito per guasto a valle di ciascuno dei quattro trasformatori e quindi a valle del parallelo scelto per l'applicazione (trascurare l'effetto del regime preesistente);

- per ciascuno dei casi considerati al punto iv) indicare le principali caratteristiche dell' interruttore posto a valle del trasformatore (dei trasformatori rispettivamente).

SEZIONE B - SETTORE INDUSTRIALE

NUOVO ORDINAMENTO II° SESSIONE -  dicembre 2003

1° prova scritta

Tema di Ingegneria Industriale

TEMA A

Il candidato prenda in considerazione un impianto dell'industria continua a sua scelta (produzione di carta, tessile, laminatoi, o altro). Ne descriva le principali sezioni, gli impianti, i macchinari, e i processi produttivi.

Con riferimento all' installazione scelta, illustri quindi l'importanza delle apparecchiature di controllo e di comunicazione nell'ambito della moderna fabbrica automatica.

TEMA B

Il candidato prenda in considerazione un impianto dell' industria di processo a sua scelta (chimico, petrolifero, centrali di energia o altro). Ne descriva le principali sezioni, gli impianti, i macchinari, e i processi produttivi.

Con riferimento all' installazione scelta, illustri quindi l'importanza delle apparecchiature di controllo e di comunicazione nell' ambito della moderna fabbrica automatica.

2° prova scritta

Tema di Ingegneria Energetica

TEMA A

Si spieghi che cosa si intende per cogenerazione e se ne definiscano vantaggi e svantaggi dal punto di vista sia energetico-ambientale sia economico. Si producano anche degli esempi nel settore industriale o civile (terziario o residenziale) in cui si illustrano i parametri da tenere in considerazione nella fase di fattibilità di un progetto. Se si conoscono, fornire anche indicazioni circa ordini di grandezza di costi di gestione ed investimenti in funzione della tipologia del motore primo.

TEMA B

Il candidato illustri con uno o più esempi le possibilità di risparmio energetico offerte dall' impiego di azionamenti elettrici a velocità variabile, evidenziando rispettivamente il contributo dovuto ai materiali, ai dispositivi di conversione e agli algoritmi di regolazione. Riporti anche ove possibile una stima quantitativa del risparmio o le metodologie per valutarlo.

prova pratica

Tema di Energetica

TEMA A

TEMA B

Un trasformatore trifase è caratterizzato dai seguenti dati di targa:

Il trasformatore è sottoposto ad una prova a vuoto e una prova in corto circuito, i cui risultati sono riportati nella tabella seguente.

Dopo aver valutato i parametri circuitali del circuito equivalente, si esamini il funzionamento del trasformatore in diverse condizioni di carico per cui si richiedono alcune considerazioni e calcoli relativi al rendimento.

A. Si calcoli il rendimento per un funzionamento con carico pari a metà di quello nominale e fattore di potenza (cos    ) pari rispettivamente a 0,8 e 0,95.

B. Fissato un valore del fattore di potenza ragionevole per l'alimentazione di un carico industriale, si determini in quali condizioni di carico si verifica il rendimento massimo.

C. Si calcoli il rendimento in termini energetici (rendimento "giornaliero") per un funzionamento che rispecchi il seguente diagramma di carico riferito alle 24 ore.

SETTORE EDILE ARCHITETTURA

VECCHIO ORDINAMENTO - II° SESSIONE -  autunno 2003

#### TEMA A

Oggetto: discoteca posta in area urbana, secondo i dati riportati in tabella.

Formato carta da utilizzare: A2

Il Candidato dovrà rappresentare:

-	una proposta di planimetria dell' area, con le sistemazioni esterne inclusa l'area a verde in scala 1 :500;

-	una soluzione di viabilità interna con le soluzioni di parcheggio e il collegamento con la viabilità urbana;

-	una planimetria con l'articolazione degli spazi in scala 1: 200, con chiara indicazione dei percorsi di sicurezza;

-	una sezione dell' edificio e del terreno in scala 1 :200;

-	le caratteristiche e la distribuzione degli spazi di articolazione previsti (pista, bar, soggiorni, ...) con indicazione degli arredi fissi e mobili in scala 1 :50;

-	un particolare costruttivo relativo alla soluzione di copertura prescelta;

-	una relazione di progetto schematica nella quale sia riportata la verifica dei parametri urbanistici, nonché i criteri progettuali e le scelte tecnologiche adottate, con particolare riferimento agli aspetti acustici.

Sono opzionali:

- un prospetto e un'altra sezione ritenuti significativi

#### TEMA B

Oggetto: abitazioni unifamiliari a schiera con verde di pertinenza in area urbana secondo i dati riportati in tabella.

Formato carta da utilizzare: A2

Il Candidato dovrà rappresentare:

-	una proposta di planimetria dell'area in scala 1 :500;

-	le piante dei vari livelli in scala 1: 200;

-	una sezione in scala 1 :200;

-	la pianta di un vano della zona giorno con indicazione degli arredi fissi e mobili in scala 1 :20;

-	un particolare costruttivo relativo alla soluzione della chiusura orizzontale inferiore prescelta;

-	una relazione di progetto schematica nella quale siano riportati i criteri progettuali e le scelte tecnologiche adottate.

E’ opzionale:

- un prospetto ritenuto significativo

SETTORE EDILE ARCHITETTURA

NUOVO ORDINAMENTO - II° SESSIONE -  autunno 2003

1° prova scritta

TEMA A

Il candidato descriva il processo di progettazione relativo al recupero con trasformazione di destinazione d' uso di un edificio esistente attualmente adibito a residenza, facendo specifico riferimento a considerazioni di carattere tipologico, tecnologico ed economico.

L 'edificio si suppone costruito antecedentemente al 1900; la nuova destinazione d' uso, diversa dalla residenza, sarà proposta dal candidato.

TEMA B

Il candidato, dopo aver definito un sommario lay-out funzionale, descriva il processo di progettazione ed esecuzione relativo ad un edificio a destinazione alberghiera, con particolare o esclusivo riferimento agli aspetti della sicurezza in cantiere.

Si suppone che l' edificio presenti 4 piani fuori terra, 2 piani interrati e una corte interna coperta.

2° prova scritta

TEMA A

Con riferimento al progetto di un aeroporto a scala nazionale, il candidato sviluppi relativamente alla aerostazione passeggeri:

- 	un layout sommario grafico dell' opera

- 	uno schema della relazione di progetto

- 	i contenuti sintetici delle voci più significative di tale relazione

-	uno schema della soluzione tecnologica adottata per un elemento tecnico ritenuto 
   significativo

- una bozza di piano di manutenzione relativa a tale elemento tecnico, con esplicitazione dei  
   criteri per la programmazione temporale degli interventi.

TEMA B

Con riferimento ad un piano per gli insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale e commerciale, il candidato sviluppi:

-	una simulazione della normativa di piano contenente indicazioni relative alle specifiche 
destinazioni d 'uso, agli indici e parametri urbanistici e agli standard urbanistici da prevedere

-	una individuazione, rispetto alI' area assegnata, del punto o dei punti di accesso da definire a discrezione del candidato

-	un layout sommario grafico degli insediamenti realizzabili sulla base della normativa di piano che il candidato stesso ha costruito, che comprenda una definizione, a discrezione del candidato, della viabilità interna ed esterna.

Si suppone che l' area di intervento (cfr. planimetria allegata) sia un' area industriale dismessa (i cui edifici esistenti sono da demolire per motivi statici) di forma trapezoidale indicativamente pari a 40,5 ha, adiacente ad un insediamento residenziale e lambita da un asse di scorrimento tangenziale. Gli standard urbanistici sono da prevedere con riferimento al D.M. 2 aprile 1968, n°1444 o alla Legge Regionale 15 gennaio 2001, n° 1 della Regione Lombardia o a valori fissati a discrezione del candidato.

TEMA C

Con riferimento al progetto di una discoteca, il candidato sviluppi:

- un layout sommario grafico dell' opera

- uno schema della relazione di progetto

- i contenuti sintetici delle voci più significative di tale relazione, tenendo presente che gli aspetti di sicurezza al fuoco devono essere in ogni caso trattati

- uno schema della soluzione tecnologica adottata per l' elemento tecnico di chiusura ritenuto meno performante dal punto di vista acustico.

prova pratica

TEMA A

Progetto di stazione funiviaria (solo la stazione di monte) in località sciistica, secondo le specifiche riportate nelle tre tabelle successive.

il Candidato dovrà rappresentare:

- 	una proposta di planimetria sommaria dell' area, con sistemazioni esterne ( quali solarium,  
   terrazze panoramiche, alberghi, e altro) in scala 1 :500;

-  una soluzione per i percorsi interni alla stazione ed esterni verso le piste e i servizi;

- 	una planimetria con l' articolazione degli spazi (spazi per l' emissione dei titoli di viaggio, spazi per l' assistenza al viaggiatore nella sua permanenza a terra, servizi di carattere commerciale, di comunicazione, di ristoro, sala macchine, e altro) in scala 1: 200, con chiara indicazione dei percorsi di sicurezza;

-	una sezione dell' edificio e del terreno in scala 1 :200;

-	le caratteristiche e la distribuzione dello spazio "atrio delle partenze" con indicazione degli arredi fissi e mobili in scala 1 :50;

-	un particolare costruttivo relativo alla soluzione di copertura prescelta;

-	una relazione di progetto schematica nella quale siano riportati:

- la verifica dei parametri urbanistici,

- i criteri progettuali e le scelte tecnologiche adottate, con particolare riferimento agli aspetti di impermeabilizzazione, agli aspetti impiantistici e al requisito di accessibilità per le persone con ridotte capacità motorie.

Sono opzionali:

-	un prospetto e un'altra sezione ritenuti significativi

Formato carta da utilizzare: A2 ed eventualmente A1 in funzione delle scelte dimensionali

TEMA B

Progetto di edificio adibito a servizio di ristorazione self-service secondo i dati riportati nelle tre tabelle successive.

Il Candidato dovrà rappresentare:

-	una proposta di planimetria dell' area in scala 1 :200;

-	una soluzione per i collegamenti interni ed esterni con individuazione dei parcheggi e dei percorsi al garage interrato (vedi tabella);

-	un layout sommario con la localizzazione dei nuclei funzionali;

-	una planimetria con la disposizione della linea di distribuzione del self-service in scala 1: 100;

-	una sezione in scala 1: 100;

-	la pianta relativa a due alternative di organizzazione per la cucina con indicazione degli arredi fissi e mobili in scala 1 :20;

-	un particolare costruttivo relativo alla soluzione della chiusura orizzontale inferiore prescelta (chiusura controterra sottostante il garage interrato);

-	una relazione di progetto schematica nella quale siano riportati:

-	 la verifica dei parametri urbanistici,

-	 i criteri progettuaIi e le scelte tecnologiche adottate, con particolare riferimento agli aspetti impiantistici e al requisito di accessibilità per le persone con ridotte capacità motorie.

E’ opzionale:

- un prospetto ritenuto significativo

Formato carta da utilizzare: A2

#### TEMA C

Progetto di stazione di linea metropolitana urbana sotterranea (capolinea con parcheggi fuori terra) secondo i dati riportati nelle tre tabelle successive.

Il Candidato dovrà rappresentare:

- una proposta di planimetria dell' area a quota terreno ripristinata in scala 1 :500;

- una soluzione per i collegamenti interni e i percorsi di entrata/uscita verso i

parcheggi e verso i percorsi pedonali esterni;

- le piante a livello dell' atrio e a livello delle banchine in scala 1: 200;

- una sezione significativa in scala l :200;

- la pianta dell' atrio con indicazione degli arredi fissi e mobili in scala l :20;

- un particolare costruttivo relativo alla soluzione della chiusura orizzontale superiore prescelta con riferimento alle soluzioni previste nella proposta di planimetria sopra richiesta;

- una relazione di progetto schematica nella quale siano riportati i criteri progettuali e le scelte tecnologiche adottate, con particolare riferimento ai problemi di organizzazione del cantiere e a quelli di impermeabilizzazione.

E’ opzionale:

- un prospetto di eventuali strutture fuori terra ritenuto significativo

Formato carta da utilizzare: A2 ed eventualmente A1 in funzione delle scelte dimensionali