Esami di Stato per l'Abilitazione alla Professione di Ingegnere – Sezione A

I sessione 2004 - 25/5/2004

Tema C2 - Informatica Automazione

qi=α2ghiSi considerino i tre serbatoi cilindrici in figura. Le sezioni dei serbatoi hanno area: A1 = 4 m2, A2 = 2 m2, A3 = 1 m2. Il valore nominale della portata qd è 6 10-4 m3/s. La funzione di trasferimento dell'elettrovalvola è approssimabile nell’intorno del punto di lavoro con una costante: qc = 24 u 10-4. L’obiettivo è regolare la portata q3 in presenza di variazioni di qd rispetto al valore nominale. Si ipotizza di poter misurare q3 con un trasduttore avente funzione di trasferimento unitaria. Le portate di efflusso dei serbatoi obbediscono alla legge

dove:  = 2 10-4 m2, g = 9,8 m/s2 ed hi è il livello dell’i-esimo serbatoio.

- Determinare il valore di u tale che q3 = 18 10-4 m3/s.

- Ricavare il modello linearizzato dell’impianto nell’intorno del punto di equilibrio calcolato al punto precedente.

- Determinare un controllore in anello chiuso tale che per disturbi a scalino di qd si abbia una variazione dell’1% dell’uscita q3 rispetto a quanto accade in anello aperto.

- Determinare sulla base del sistema linearizzato un regolatore di tipo PID utilizzando le regole di Ziegler e Nichols.