Sez. B - Settore Civile Ambientale (Prova Pratica)

(Tema 1)

Il candidato progetti una struttura temporanea smontabile e recuperabile, da collocare nel verde pubblico, che contenga servizi al passante, curandone l’architettura, la collocazione e la sistemazione degli spazi limitrofi. Imposti il relativo computo metrico

(Tema 2)

Si consideri un impianto di potabilizzazione che tratta acqua con elevato contenuto di ferro, manganese e pesticidi; illustrare, con uno schema a blocchi, la linea di trattamento più idonea giustificando ogni singola scelta. Dimensionare l’intero impianto ipotizzando che serva un centro abitato di 85.000 abitanti (si assuma una DI pari a 250 l/ab·d).

Per il dimensionamento del trattamento su carbone attivo, il candidato tenga conto che i risultati sperimentali ottenuti su due carboni attivi vergini,  dopo aver effettuato alcune prove di laboratorio, sono i seguenti:

| Dosaggio carbone (mg/L) | Concentrazione finale Cf (g/L) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Carbone A | Carbone B |
| 0 | 20 | 20 |
| 0,2 | 14 | 7 |
| 0,5 | 6 | 5 |
| 1 | 3 | 2 |
| 1,5 | 2 | 1,3 |
| 2,0 | 0,9 | 0,09 |

Il candidato scelga il carbone attivo più efficace dovendo rispettare, per il parametro “pesticidi”, il limite di 0,2 g/L.

Infine, si elenchino tutti i possibili agenti disinfettanti utilizzabili per le acque ad uso potabile, evidenziando, per ciascuno, i limiti applicativi

(Tema 3)

Si progetti una condotta in pressione che dovrà convogliare una portata di 250 l/s dal serbatoio S1 al serbatoio S2 sulla base dei seguenti dati:

Quote pelo libero: 300 m (S1) e 200 m (S2).

Altimetria del terreno (z) lungo il tracciato della condotta in funzione della distanza orizzontale progressiva dal serbatoio (x):

x (m)	z (m)

0	300

120	300

200	210

220	200

Il candidato assuma liberamente ulteriori dati eventualmente necessari al dimensionamento, e predisponga una sintetica relazione tecnica corredata da opportuni schemi grafici in grado di illustrare compiutamente la condotta, il suo sviluppo altimetrico e planimetrico, e gli eventuali pezzi speciali da installare